Управление мобильностью: Принципы

Теперь, когда мы уже обсудили беспроводную природу каналов связи беспроводных сетей, настало время переключить наше внимание на мобильность, открываемую беспроводными каналами связи. В самом широком смысле, мобильный узел — это узел, меняющий точку подключения к сети с течением времени. По причине того, что сам термин «мобильность» приобрел большое количество значений, как в мире компьютерных, так и сетевых технологий, сначала нам следует обсудить более подробно несколько категорий мобильности.

• С точки зрения оборудования сетевого уровня насколько мобилен тот или иной пользователь? Физически мобильный пользователь, в зависимости от того, как он или она перемещается между точками подключения, представляет собой целый набор различных задач для сетевого уровня. На одном конце спектра на рис. 6.21 пользователь может перемещаться по зданию с ноутбуком, оборудованным интерфейсом для подключения к беспроводной сети. Как мы уже видели ранее, с точки зрения сетевого уровня этот пользователь не является мобильным. Более того, если пользователь остается ассоциированным с одной и той же точкой доступа вне зависимости от местоположения, такой пользователь не является мобильным даже на канальном уровне.

Представим, что на противоположном конце спектра находится пользователь, несущийся на скорости 150 километров час по автомагистрали на своем спортивном BMW, при этом он проезжает мимо большого количества беспроводных точек доступа и хочет сохранить установленное TCP подключение к удаленному приложению на протяжении всей поездки. Этот пользователь однозначно является мобильным! Однако между этими крайностями есть пользователь, переносящий портативный компьютер с одного местоположения (например, рабочего кабинета или общежития) в другое (например, кофейня или учебная аудитория) и желающий подключиться к сети в новом местоположении. Этот пользователь также является мобильным (хотя, конечно, гораздо менее мобильный, чем водитель BMW!), однако он не нуждается в сохранении текущих подключений во время перемещения между точками подключения к сети. На рис. 6.21 изображен спектр категорий мобильности пользователей с точки зрения сетевого уровня.

Рис. 6.21. Различные категории мобильности с точки зрения уровня сети

Насколько важно для мобильного узла сохранять свой адрес неизменным? Когда вы имеете дело с мобильной телефонией, ваш номер телефона, а по сути это является адресом сетевого уровня вашего мобильного телефона, остается неизменным при перемещении из сети одного оператора в сеть другого. Должен ли ноутбук сохранять тот же IP-адрес при перемещении между IP-сетями?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от запущенных в момент времени приложений. Так, для водителя спортивного BMW, желающего сохранять текущее TCP-подключение к удаленному приложению во время скоростной поездки по автобану, было бы гораздо удобнее иметь неизменный IP-адрес. Вспомним, что Интернет-приложению требуется знать IP-адрес и номер порта устройства, с которым установлено подключение. Если мобильному устройству удается при перемещении сохранять IP-адрес, то мобильность становится невидимой с точки зрения удаленного приложения. Такая невидимость несет большую пользу, ведь приложению не нужно более заботиться о том, что IP-адрес может поменяться в любой момент, таким образом, единый программный код приложения может быть использован для обслуживания как мобильных, так и немобильных подключений. В следующем разделе мы убедимся, что мобильный IP предоставляет необходимую прозрачность, что позволяет мобильному узлу сохранять фиксированный IP-адрес при перемещении между сетями.

Какая доступна вспомогательная проводная инфраструктура? Во всех вышеописанных ситуациях мы всегда отталкивались от того, что существует некая постоянная инфраструктура, к которой может подключиться мобильный пользователь, например, это может быть домашняя ISP сеть, сеть беспроводного доступа в офисе, а также сети беспроводного доступа, развернутые вдоль автобана. Но что если нет ни одной из перечисленных инфраструктур? Если два пользователя находятся в достаточной близости друг к другу для установления соединения, могут ли они установить сетевое подключение в отсутствие всякой инфраструктуры сетевого уровня? Децентрализованные (ad hoc) сети обеспечивают как раз нужные возможности. Эта быстроразвивающаяся сфера в данный момент представляет собой передовой край исследования мобильных сетей, но находится вне поля нашего зрения. Однако книга Перкинса и веб-сайт рабочей группы IETF Mobile Ad Hoc Network содержат наиболее детальное описание данной проблемы.

Для иллюстрации проблем, возникающих в связи с разрешением мобильным пользователям сохранять установленные подключения при перемещении между сетями, давайте проведем аналогию с примером из человеческий жизни. Молодой человек двадцати с чем-то лет, покидая родительский дом, становится «мобильным», проживая в общежитиях и на съемных квартирах, часто меняя при этом свой адрес. Если давняя подруга желает пообщаться с ним, каким образом она может получить новый адрес своего мобильного друга? Одним из наиболее распространенных способов является связь с его семьей, так как мобильный молодой человек, скорее всего, «зарегистрирует» свой новый адрес среди членов семьи (как минимум, для того, чтобы родители смогли при необходимости оказать материальную поддержку в выплате квартплаты). Таким образом, родительский дом с неизменившемся адресом становится единственным местом, куда могут в первую очередь обратиться другие люди, желающие наладить контакт с мобильным молодым человеком. Впоследствии общение между друзьями может быть либо опосредованное (например, если корреспонденция сначала отправляется на адрес родительского дома, а затем пересылается по адресу мобильного молодого человека), либо прямое (например, если подруга будет пользоваться адресом, полученным от родителей своего друга для непосредственной отправки писем).

В сетевых технологиях постоянный дом мобильного узла (например, ноутбука или смартфона) называется домашней сетью, а мобильное устройство, входящее в состав домашней сети и выполняющее задачи по управлению мобильностью (о нем речь пойдет ниже), называется домашним агентом. Сеть, в которой находится мобильный узел в настоящий момент времени, носит название чужой (или посещенной) сети, а устройство-элемент чужой сети, помогающее мобильному узлу с задачами управления мобильностью, называется агентом чужой сети. Так для мобильных специалистов домашней, скорее всего, будет являться сеть компании, в которой они работают, тогда как посещенной — сеть на рабочем месте коллеги, которого они посещают. Корреспондент — это устройство, желающее установить связь с мобильным узлом. Вышеперечисленные концепции отражены на рис. 6.22 вместе с понятиями адресации, обсуждаемыми ниже. Обратите внимание, что на рис. 6.22 агенты изображены в сочетании с маршрутизаторами (т. к. процессы обрабатываются маршрутизаторами), однако в качестве альтернативы, процессы могут также выполняться на других хостах или серверах, присутствующих в сети.

Рис. 6.22. Первичные элементы архитектуры мобильной сети

Адресация

Как уже отмечалось выше, чтобы мобильность была прозрачной для сетевых приложений, мобильному узлу желательно сохранять свой адрес в ходе перемещения из одной сети в другую. Когда мобильный узел находится в чужой сети, в нее должен быть маршрутизирован весь поток данных, посылаемый на постоянный адрес узла. Каким образом это осуществить? Первый вариант — это когда чужая сеть должна сообщать всем остальным сетям, что к ней подключился данный узел. Это можно осуществить путем обычного обмена внутридоменной и междоменной маршрутной информацией, что не потребует значительных изменений в имеющейся инфраструктуре маршрутизации. Чужая сеть может просто оповестить соседние сети о наличии у нее высокоспецифичного маршрута к постоянному адресу мобильного узла (что, по сути, является оповещением других сетей о наличии корректного пути для маршрутизации дейтаграмм на постоянный адрес мобильного узла). После этого соседние сети распространят эту маршрутную информацию как часть обычной процедуры обновления маршрутной информации и таблиц переадресации. Когда мобильный узел покинет одну чужую сеть и подключится к другой, эта новая чужая сеть распространит новый высокоспецифичный маршрут к мобильному узлу, а старая чужая сеть удалит маршрутную информацию, касающуюся данного узла.

Такой подход позволяет решить сразу две проблемы, при этом отсутствует какая-либо необходимость во внесении сколько-нибудь значительных изменений в инфраструктуру сетевого уровня. Другие сети знают местоположение мобильного узла и, благодаря тому, что таблицы перенаправления отсылают дейтаграммы в чужую сеть, маршрутизация дейтаграмм на мобильный узел значительно облегчается. Однако значительным недостатком этого подхода является ограниченная масштабируемость. Если бы ответственность за управление мобильностью лежала на сетевых маршрутизаторах, то им пришлось бы обрабатывать таблицы перенаправления, содержащие записи о, возможно, миллионах мобильных узлов и обновлять эти записи при перемещении этих узлов.

Альтернативный подход (применяемый на практике) состоит в выталкивании обработки мобильности из ядра сети на периферию — сквозная тема в нашем изучении архитектуры Интернета. Вполне естественно было бы осуществить это посредством домашней сети мобильного узла. Аналогично тому, как родители отслеживают местоположение своего двадцатилетнего чада, домашний агент из домашней сети мобильного узла может заниматься отслеживанием того, к какой чужой сети подключается мобильный узел. Для обновления местоположения мобильного узла потребуется некий протокол взаимодействия мобильного узла (или агента чужой сети, представляющего интересы мобильного узла) и домашнего агента.

Сейчас давайте более подробно обсудим агент чужой сети. Концептуально наиболее простой подход, изображенный на рис. 6.22, заключается в расположении агентов сети на пограничных маршрутизаторах чужой сети. Одной из задач агента чужой сети является создание для мобильного узла так называемого адреса для передачи (Care-of address, СОА). Таким образом, один мобильный узел ассоциируется сразу с двумя адресами: постоянным адресом (аналогичен адресу родительского дома мобильного молодого человека из нашего примера) и адресом для передачи, иногда называемым адресом в чужой сети (аналогичен адресу дома, в котором временно проживает наш мобильный молодой человек). В примере на рис. 6.22 постоянный адрес мобильного узла 128.119.40.186. При посещении сети 79.129.13/24 мобильному узлу присваивается адрес для передачи 79.129.13.2. Вторая задача агента чужой сети заключается в информировании домашнего агента о том, что данный мобильный узел находится в его (агента чужой сети) сети и ему присвоен адрес для передачи. Вскоре мы увидим, что адрес для передачи будет использован для перенаправления дейтаграмм на мобильный узел через агент чужой сети.

Несмотря на то, что мы разделили функциональность мобильного узла и агента чужой сети, мобильному узлу ничего не будет стоить перенять ответственность последнего. Например, при регистрации в чужой сети мобильный узел может самостоятельно получить адрес для передачи (например, с помощью такого протокола как DHCP) и самостоятельно проинформировать домашний агент о полученном адресе для передачи.

Перенаправление на мобильный узел

К настоящему моменту мы уже изучили механизмы получения мобильным узлом адреса для передачи (СОА), а также способы информирования домашнего агента о полученном мобильным узлом адресе. Однако оповещение домашнего агента об адресе для передачи решает только часть проблемы. Каким образом необходимо производить адресацию и пересылку дейтаграмм на этот мобильный узел? Так как только домашний агент (но не маршрутизаторы, подключенные к сети) знает местоположение мобильного узла, простой адресации дейтаграммы по постоянному адресу мобильного узла с последующей отправкой в инфраструктуру уровня сети будет недостаточно. Нужно сделать что-то еще. Для решения этой проблемы можно выделить два подхода, которые мы будем называть прямой и непрямой маршрутизацией.

Непрямая маршрутизация на мобильный узел

Сначала давайте поговорим о корреспонденте, желающем отправить дейтаграмму на мобильный узел. При применении непрямой маршрутизации корреспондент просто отправляет дейтаграмму на постоянный адрес мобильного узла, будучи при этом в счастливом неведении о том, находится ли мобильный узел в домашней сети или посещает чужую сеть. Мобильность остается абсолютно невидимой (прозрачной) для корреспондента. В этом случае дейтаграммы, как правило, сначала направляются в домашнюю сеть мобильного узла (см. шаг 1 на рис. 6.23).

Теперь давайте переключим свое внимание на домашний агент. В добавок к ответственности за взаимодействие с агентом чужой сети, позволяющее отслеживать адреса для передачи мобильных узлов, домашний агент имеет еще одну очень важную функцию. Его вторая работа заключается в том, что домашний агент должен быть «начеку» и перехватывать дейтаграммы, адресованные мобильным узлам-элементам домашней сети, находящимся в данный момент времени в других сетях. Домашний агент получает эти дейтаграммы, а затем пересылает их агенту чужой сети в два этапа. Сначала дейтаграмма пересылается агенту чужой сети с помощью адреса для передачи (СОА) мобильного узла (шаг 2 на рис. 6.23), а затем переадресуется агентом чужой сети мобильному узлу (шаг 3 на рис. 6.23).

Будет полезно рассмотреть такое перенаправление более детально. Домашнему агенту понадобится отправить дейтаграмму с помощью адреса для передачи, полученного мобильным узлом, таким образом, оборудование сетевого уровня перенаправит дейтаграмму в чужую сеть. С другой стороны, желательно, чтобы отправляемая дейтаграмма осталась неизменной, так как приложению-получателю нет необходимости знать о том, что она была переадресована домашним агентом. Обе цели достигаются в случае, если исходная дейтаграмма, отправляемая корреспондентом, подвергается полной инкапсуляции со стороны домашнего агента, то есть передается как часть новой (более крупной) дейтаграммы. Эта большая дейтаграмма адресуется и доставляется на адрес для передачи мобильного узла. Агент чужой сети, которому «принадлежит» адрес для передачи, полученный мобильным узлом, получит и декапсулирует дейтаграмму, иначе говоря, извлечет исходную дейтаграмму, отправленную корреспондентом из более крупной инкапсулирующей и переадресует извлеченную исходную дейтаграмму (шаг 3 на рис. 6.23) мобильному узлу.

Рис. 6.23. Непрямая маршрутизация на мобильный узел

На рис. 6.24 изображена отправка корреспондентом исходной дейтаграммы в домашнюю сеть, передача инкапсулированной дейтаграммы чужому агенту и доставка исходной дейтаграммы на мобильный узел. Внимательный читатель заметит, что процессы инкапсуляции и декап-суляции, описываемые здесь, идентичны понятию туннелирования, обсуждаемого ранее в контексте многоадресной передачи данных по IP и протокола IPv6.

Теперь давайте обсудим то, каким образом мобильный узел осуществляет отправку дейтаграмм корреспонденту. На самом деле все очень просто, так как мобильный узел может адресовать дейтаграммы корреспонденту напрямую (используя свой собственный постоянный адрес как адрес отправителя и адрес корреспондента — в качестве адреса получателя). Так как мобильный узел знает адрес корреспондента, в обратной маршрутизации дейтаграмм через домашнего агента нет необходимости. Это также отражено на рис. 6.24.

Рис. 6.24. Инкапсуляция и декапсуляция

Давайте подведем итог нашей беседе о непрямой маршрутизации, перечислив функциональность сетевого уровня, необходимую для поддержки мобильности.

- Протокол связи мобильный узел — агент чужой сети. Мобильный узел будет зарегистрирован агентом чужой сети при подключении к ней. Точно так же регистрация мобильного узла будет отменена, когда он покинет чужую сеть.

- Протокол регистрации агент чужой сети — домашний агент. Агент чужой сети произведет регистрацию адреса для передачи мобильного узла у домашнего агента. Агенту чужой сети не нужно явно отменять регистрацию у домашнего агента, когда мобильный узел покидает сеть, так как регистрация нового адреса для передачи при регистрации мобильного узла в новой сети выполнит эту задачу

- Протокол инкапсуляции дейтаграммы домашним агентом. Инкапсуляция и переадресация исходной дейтаграммы корреспондента вместе с дейтаграммой, отправляемой по адресу для передачи мобильного узла.

- Протокол декапсуляции дейтаграммы чужим агентом. Извлечение исходной дейтаграммы корреспондента из инкапсулирующей и пересылка извлеченной дейтаграммы мобильному узлу.

Предыдущее обсуждение позволяет получить представление обо всех элементах — агентах чужой сети, домашнем агенте и непрямой переадресации, — необходимых для того, чтобы мобильный узел мог сохранять установленные соединения при перемещении из одной сети в другую. Для примера совместного использования вышеупомянутых элементов давайте представим, что мобильный узел подключен к чужой сети А, произведена регистрация у домашнего агента полученного узлом адреса для передачи, и поступающие дейтаграммы подвергаются непрямой маршрутизации через агент домашней сети. Теперь мобильный узел перемещается в чужую сеть Б и регистрируется в ней с помощью агента этой сети, сообщающего агенту домашней сети полученный узлом адрес для передачи (СОА). Начиная с этого момента домашний агент будет перенаправлять получаемые дейтаграммы в чужую сеть Б. С точки зрения корреспондента мобильность является прозрачной, или невидимой, так как дейтаграммы подвергаются маршрутизации с помощью одного и того же домашнего агента: как до перемещения в другую сеть, так и после. С точки зрения домашнего агента поток дейтаграмм остается непрерывным: изначально входящие дейтаграммы пересылались в чужую сеть А, после изменения адреса для передачи — стали переадресовываться в чужую сеть Б. Однако будет ли поток дейтаграмм оставаться непрерывным с точки зрения мобильного узла при перемещении из одной сети в другую? Так как отрезок времени между отключением мобильного узла от сети А (с этого момента он больше не сможет получать дейтаграммы по сети А) и подключением в сети Б (момент регистрации мобильным узлом нового СОА у домашнего агента) невелик, будет потеряно только небольшое количество дейтаграмм. Вспомните из материала, изученного ранее, что одной из проблем сквозных соединений является потеря большого количества дейтаграмм в связи с перегрузкой сети. Таким образом, случайная потеря нескольких дейтаграмм при перемещении мобильного узла из одной сети в другую ни коим образом не влечет катастрофических последствий. Если есть необходимость в подключении без потерь, то целостность данных будет восстановлена с помощью механизмов верхнего уровня, независимо от того, в чем причина потери данных, будь то перегрузка сети или же мобильность пользователя. Подход с непрямой маршрутизацией применяется в стандарте мобильного IP, речь о котором пойдет позднее.

Прямая маршрутизация на мобильный узел

Подход с применением непрямой маршрутизации имеет один серьезный недостаток, называемый проблемой треугольной маршрутизации:

дейтаграммы, адресованные мобильному узлу, должны сначала быть отправлены (маршрутизированы) на домашний агент, а затем на чужой агент притом, что между корреспондентом и мобильным узлом существует более эффективный маршрут. В худшей из ситуаций представьте себе мобильного пользователя, решившего подключиться к сети своего коллеги. Оба сидят за одним столом напротив друг друга и обмениваются данными по сети. Дейтаграммы от корреспондента (в данном случае — коллеги посетителя) маршрутизируются на домашний агент мобильного пользователя, а затем обратно в сеть, принадлежащую его коллеге!

Прямая маршрутизация позволяет побороть неэффективность «треугольной» маршрутизации, однако делает это за счет увеличения сложности структуры. При применении подхода с прямой маршрутизацией агент-корреспондент, находящийся в той же сети, что и корреспондент, сначала узнает адрес для передачи мобильного узла. Это можно осуществить, если агент-корреспондент опросит домашний агент, при этом предполагается, что (как и при непрямой маршрутизации) была произведена своевременная регистрация и домашний агент обладает самой последней информацией об адресе для передачи мобильного узла. Корреспондент также может выполнять функции агента-корреспондента точно также как мобильный узел может выполнять функции агента чужой сети. Вышеуказанное отражено в шагах 1 и 2 на рис. 6.25. В этом случае агент-корреспондент отсылает дейтаграммы напрямую по адресу для передачи мобильного узла аналогично тому, как направляет данные домашний агент (шаги 3 и 4 на рис. 6.25).

Несмотря на то, что прямая маршрутизация позволяет справиться с проблемой «треугольной» маршрутизации, эта технология ставит перед нами две новые важные задачи:

- Протокол локализации мобильного пользователя необходим агенту-корреспонденту для опроса домашнего агента с целью получения адреса для передачи мобильного узла (шаги 1 и 2 на рис. 6.25).

- Каким образом будет осуществляться пересылка данных в случае перемещения мобильного узла из одной чужой сети в другую? В случае непрямой маршрутизации эта проблема легко решалась обновлением адреса для передачи, регистрируемого домашним агентом. Однако при прямой маршрутизации агент-корреспондент опрашивает домашний агент только один раз: в самом начале сеанса передачи данных. Поэтому обновление адреса для передачи, хранящегося в памяти домашнего агента по мере необходимости будет недостаточно для решения проблемы маршрутизации данных на мобильный узел, перешедший в новую чужую сеть.

Рис. 6.25. Прямая маршрутизация данных для мобильного пользователя

Одним из возможных решений задачи было бы создание нового протокола, информирующего агент-корреспондент об изменившемся адресе для передачи. Альтернативное решение, применяемое, как вы убедитесь, на практике в сетях стандарта GSM, работает следующим образом. Предположим, что в данный момент происходит передача данных мобильному узлу через чужую сеть, в которой он был локализован в начале сеанса передачи данных (шаг 1 на рис. 6.26).

Мы будем называть агент чужой сети, в которой был впервые найден мобильный узел, узловым агентом чужой сети. Когда мобильный узел переходит в новую чужую сеть (шаг 2 на рис. 6.26), он регистрируется с помощью нового агента чужой сети (шаг 3), после чего тот предоставляет узловому агенту чужой сети новый адрес для передачи мобильного узла (шаг 4). Узловой агент чужой сети по получении инкапсулированной дейтаграммы для уже вышедшего из его сети мобильного узла, может совершить ре-инкапсуляцию этой дейтаграммы и переадресовать ее мобильному узлу (шаг 5) с помощью нового адреса для передачи.

Если мобильный узел с течением времени перейдет уже в третью чужую сеть, ее агент свяжется с узловым агентом чужой сети для настройки переадресации данных в новую сеть.

Рис. 6.26. Мобильный трансфер между сетями с помощью прямой

маршрутизации

Мобильный протокол Интернета

Интернет-архитектура и протоколы для поддержки мобильности, известные как мобильный IP, определены, в первую очередь в RFC 5944 для IPv4. Мобильный IP представляет собой гибкий стандарт, поддерживающий несколько режимов работы (например, с агентом чужой сети или без него), несколько способов, используя которые, агенты и мобильные узлы могут обнаруживать друг друга, использование одного или нескольких адресов для передачи (СОА), а также несколько форм инкапсуляции. По своей сути мобильный IP — достаточно сложный стандарт и его детальное описание потребовало бы отдельной книги, кстати, такая книга существует — ее написал Чарльз Перкинс. Наша скромная цель здесь — дать краткое описание наиболее важных аспектов мобильного IP и проиллюстрировать его применение на нескольких общих примерах.

Архитектура мобильного IP включает большое количество элементов, которые мы уже обсудили ранее, в том числе концепции домашнего агента, агентов чужих сетей, адресов для передачи, а также инкапсуляции и декапсуляции. Использующийся в настоящий момент стандарт RFC 5944 предписывает применение непрямой маршрутизации на мобильный узел.

Стандарт мобильного IP содержит три важных составляющих:

- Обнаружение агента. Мобильный IP определяет протоколы, используемые домашним агентом и агентом чужой сети для информирования мобильных узлов о предоставляемых сервисах, а также протоколы для востребования мобильными узлами сервисов агентов домашней и чужой сети.

- Регистрация у домашнего агента. Мобильный IP определяет протоколы, используемые мобильным узлом и/или агентом чужой сети с целью регистрации или отмены регистрации адреса для передачи у агента домашней сети мобильного узла.

- Непрямая маршрутизация дейтаграмм. Стандарт также определяет то, каким образом домашний агент осуществляет пересылку дейтаграмм на мобильные узлы, в том числе правила переадресации дейтаграмм, правила обработки ошибок и несколько форм инкапсуляции.

Для стандарта мобильного IP вопросы обеспечения безопасности особенно важны. Например, аутентификация мобильного узла абсолютно необходима для гарантии того, что злоумышленник не зарегистрирует у домашнего агента подложный адрес для передачи, что вызвало бы переадресацию всех дейтаграмм, предназначенных для данного IP-адреса, на устройство злоумышленника. Безопасность мобильного IP достигается с использованием большого количества механизмов, которые мы изучим позднее, поэтому мы не будем отдельно обращать внимание на вопросы безопасности в тексте нашего обсуждения.

Обнаружение агента

По переходе в новую сеть, будь то подключение к чужой сети или возвращение в домашнюю, узел с мобильным IP должен «идентифицировать личность» соответствующего агента чужой или домашней сети. На самом деле это есть обнаружение нового агента чужой сети, обладающего новым сетевым адресом, позволяющим оборудованию уровня сети мобильного узла понять, что узел переместился в новую чужую сеть. Этот процесс называется обнаружением агента. Обнаружение агента происходит одним из двух способов: с помощью информационных сообщений агента, либо через затребование у него информации.

В случае с информационными сообщениями агент чужой или домашней сети распространяет («рекламирует») информацию о предоставляемых им услугах, расширяя соответствующий протокол обнаружения маршрутизатора. Агент периодически транслирует сообщение ICMP со значением поля типа 9 (обнаружение маршрутизатора) по всем подключенным к нему каналам связи. Это сообщение обнаружения маршрутизатора содержит IP-адрес маршрутизатора (то есть агента), позволяя, таким образом мобильному узлу узнать IP-адрес агента сети. Сообщение обнаружения маршрутизатора также содержит информационное расширение мобильного агента, включающее в себя дополнительную информацию, необходимую мобильному узлу. Среди наиболее важных полей этого расширения можно выделить следующие:

- Бит домашнего агента (Н). Означает, что данный агент является домашним агентом сети, в которой он в данный момент находится.

- Бит агента чужой сети (F). Означает, что данный агент является агентом чужой сети для сети, в которой он в данный момент находится.

- Бит необходимости регистрации (R). Означает, что при подключении к данной сети мобильный пользователь обязан пройти регистрацию у агента этой сети. В частности это означает, что мобильный пользователь не может получить адрес для передачи в чужой сети (например, с помощью протокола DHCP) и перенять на себя функции агента чужой сети без прохождения процедуры регистрации у ее агента.

- Биты инкапсуляции М, G. Обозначают, будет ли использована форма инкапсуляции, отличная от инкапсуляции IP-b-IP.

- Поля адреса для передачи (СОА). Перечень из одного или нескольких адресов для передачи, предоставляемый агентом чужой сети. В нашем примере, приводимом ниже, адрес для передачи будет ассоциирован с агентом чужой сети, который станет получать дейтаграммы, отправляемые по этому адресу для передачи и пересылать их нужному мобильному узлу. При регистрации у домашнего агента мобильный пользователь выберет один из этих адресов в качестве своего адреса для передачи.

На рис. 6.27 приведены некоторые ключевые поля информационного сообщения агента.

В случае с запросом информации об агенте мобильный узел, желающий получить сведения об агенте, не дожидаясь информационного сообщения, может передать сообщение с требованием информации об агенте, представляющее собой обычное сообщение ICMP со значением поля типа 10. Агент, получивший сообщение с требованием передачи информации о себе, направит его напрямую мобильному узлу, который сможет продолжить выполнять необходимые действия так, будто бы получил информационное сообщение без дополнительных требований.

Рис. 6.27. Сообщение обнаружения маршрутизатора ICMP с расширением

мобильного агента

Регистрация у домашнего агента

Как только мобильный узел получил адрес для передачи (СОА), он должен зарегистрировать этот адрес у агента домашней сети. Это может быть осуществлено либо через агента чужой сети (который и произведет регистрацию СОА у домашнего агента), либо непосредственно узлом с мобильным IP. Далее мы рассмотрим первый из двух вариантов. Для его осуществления потребуется пройти четыре шага.

1. Следуя инструкциям в информационном сообщении агента чужой сети, мобильный узел направляет ему регистрационное сообщение IP-адреса. Регистрационное сообщение передается внутри дейтаграммы UDP, направляемой на порт 434. Оно содержит адрес для передачи, предложенный агентом чужой сети, адрес домашнего агента (НА), постоянный адрес мобильного узла (МА) желаемый срок действия регистрации, 64-битный регистрационный идентификатор. Желаемый срок регистрации — это значение времени в секундах, на протяжении которой регистрация в сети будет оставаться действительной. Если регистрация не обновляется на домашнем агенте в указанный период времени, она перестает быть действительной. Регистрационный идентификатор играет роль порядкового номера, используемого для соотнесения полученного регистрационного ответа с регистрационным требованием (см. ниже).

- Агент чужой сети получает регистрационное сообщение и записывает постоянный IP-адрес мобильного узла. Теперь агент этой сети знает, что он должен выполнять поиск дейтаграмм, содержащих инкапсулированные дейтаграммы, адрес назначения которых совпадает с постоянным адресом мобильного узла. После этого агент чужой сети направляет регистрационное сообщение мобильного IP-адреса (опять же внутри дейтаграммы UDP) на порт 434 домашнего агента. Это сообщение содержит адрес для передачи, НА, МА, требуемый формат инкапсуляции, требуемый срок действия регистрации и регистрационный идентификатор.

- Домашний агент получает регистрационное требование и проверяет его аутентичность и правильность. После этого домашний агент связывает постоянный IP-адрес мобильного узла с адресом для передачи. В будущем дейтаграммы, поступающие на домашний агент и адресованные мобильному узлу, будут инкапсулированы и отправлены посредством туннелирования на адрес для передачи. Домашний агент также отсылает ответ о регистрации мобильного IP-адреса, содержащий НА, МА, реальный срок действия регистрации, регистрационный идентификатор запроса, который был подтвержден данным ответом.

- Агент чужой сети получает регистрационный ответ и пересылает его мобильному узлу.

На данном этапе регистрация завершена и мобильный узел может получать дейтаграммы, отправленные на его постоянный адрес. Вышеописанные шаги проиллюстрированы на рис. 6.28. Обратите внимание, что домашний агент указывает срок действия регистрации меньший, чем был запрошен мобильным узлом.

Агент чужой сети не должен явно отменять регистрацию адреса для передачи, когда мобильный узел покидает его сеть. Отмена регистрации произойдет автоматически, когда мобильный узел перейдет в новую сеть (независимо от того, будет ли это еще одна чужая сеть либо домашняя) и зарегистрирует новый адрес для передачи.

Рис. 6.28. Информационное сообщение агента и регистрация мобильного IP

Стандарт мобильного IP допускает наличие множества дополнительных алгоритмов и возможностей вдобавок к описанным выше. Заинтересованный читатель может получить информацию в книге Пер-кинса спецификации RFC 5944.