Широковещательная и групповая маршрутизация

Ранее мы говорили в основном о таких протоколах маршрутизации, которые поддерживают одноадресное взаимодействие по двухточечному принципу («точка-точка»). В таких случаях имеется всего один хост-отправитель, отсылающий пакет только одному хосту-получателю. В этом разделе мы изучим протоколы для широковещательной и групповой маршрутизации. При широковещательной маршрутизации (broadcast routing) сетевой уровень обеспечивает доставку пакета от отправителя всем остальным хостам в сети. При групповой маршрутизации (multicast routing) один отправитель отсылает копии пакета подмножеству других хостов сети.

Алгоритмы широковещательной маршрутизации

Вероятно, простейший способ обеспечения широковещательной коммуникации таков: хост-отправитель отправляет по одной копии пакета каждому из хостов-получателей, как показано на рис. 4.43(a). Имея JV получателей, исходный узел просто создает N копий пакета, посылает каждую копию на конкретный адрес при помощи одноадресной маршрутизации. Такой метод N-адресной широковещательной маршрутизации прост и не требует никаких новых протоколов маршрутизации сетевого уровня, дублирования пакетов или специального функционала пересылки. Однако у этого подхода есть ряд недостатков. Первый из них — неэффективность. Если исходный узел соединен с остальной сетью единственным каналом, то N отдельных копий (одного и того же) пакета будут проходить по этому каналу. Разумеется, было бы более целесообразно послать одну копию пакета на расстояние одного перехода (до первого транзитного узла), а затем приказать этому транзитному узлу создать нужное количество копий пакета на основе первой и уже оттуда переслать их все куда следует. Соответственно, работа строилась бы более эффективно, если бы разные узлы сети (а не только исходный) умели создавать дополнительные копии пакета. Например, на рис. 4.43(6) по каналу М1-М2 проходит всего одна копия пакета. Затем на узле М2 этот пакет копируется, и по каналам М2-МЗ и М2-М4 отсылаются полученные таким образом два экземпляра пакета.

Рис. 4.43. Сравнение копирования на исходном узле и копирования

на транзитных узлах

Другие недостатки N-адресной маршрутизации не столь очевидны, но не менее существенны. При N-адресной маршрутизации неявно предполагается, что отправителю известны адреса всех хостов-получателей широковещательной рассылки. Но как он получает эту информацию? Скорее всего, при этом потребуется задействовать дополнительные механизмы работы с протоколами (например, широковещательный запрос членства или протокол регистрации узлов назначения). В результате возникнет еще больше издержек и, что гораздо важнее, сам протокол значительно усложнится, тогда как в исходном варианте он казался довольно простым. Наконец, последний недостаток N-адресной маршрутизации заключается в том, для каких целей обычно применяется широковещание. В разделе 4.5 мы узнали, что протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов применяются для широковещательного распространения информации о состоянии каналов, которая, в свою очередь, используется для расчета одноадресных маршрутов. Разумеется, в тех случаях, когда широковещание применяется для создания и обновления одноадресных маршрутов, будет (мягко говоря!) неразумно выстраивать широковещательную передачу информации на одноадресной архитектуре.

С учетом недостатков N-адресной широковещательной маршрутизации больший интерес вызывают такие подходы, при которых сами сетевые узлы активно участвуют в размножении и перенаправлении пакетов, а также в расчете широковещательных маршрутов. Ниже мы исследуем ряд таких подходов в виде графа, который мы уже рассматривали ранее. Итак, вновь представим сеть как граф G = (N,E)> где N— это множество узлов и набор ребер Еу причем каждое ребро объединяет пару узлов из множества N В нашей нотации мы допустим небольшую неаккуратность и будем обозначать через N и множество узлов, и мощность (размер) этого множества (\N\) в случаях, когда значение N является недвусмысленным.

Неуправляемая лавинообразная маршрутизация

Самый простой подход к широковещательной передаче данных называется лавинообразной маршрутизацией (флудингом). В таком случае исходный узел посылает копию пакета всем своим соседним узлам. Как только узел получает пакет, он копирует его и пересылает всем своим соседям (кроме того, от которого он получил пакет). Разумеется, если граф является связанным, то такая схема рано или поздно приведет к доставке широковещательно распространяемого пакета ко всем его узлам. Хотя эта схема проста и красива, у нее есть катастрофический недостаток (прежде чем читать далее, попробуйте описать его сами). Если в графе есть циклы, то одна или несколько копий широковещательного пакета попадут в бесконечный цикл. Например, на рис. 4.43 лавинообразная маршрутизация пойдет следующим образом: от М2 к МЗ, от МЗ к М4, от М4 к М2, а от М2 (опять!) к МЗ и т. д. В таком простом сценарии в бесконечный цикл попадают два пакета, один движется по часовой стрелке, другой — против часовой. Но возможен еще более катастрофический исход: если узел соединен более чем с двумя другими узлами, он начнет создавать и передавать множество копий пакета (которые будут только множиться на других узлах, соединенных более чем с двумя соседями) и т. д. Такое состояние называется широковещательным штормом и возникает по причине бесконечного размножения передаваемых пакетов. Вскоре пакетов станет настолько много, что сеть будет буквально забита ими. В домашнем задании к этой главе есть вопросы, посвященные анализу этой проблемы и расчету скорости нарастания широковещательного шторма.

Управляемая лавинообразная маршрутизация

Чтобы не допустить возникновения широковещательного шторма, узел должен осмысленно выбирать, когда следует и когда не следует добавлять пакет в лавину (например, пакет не должен попадать в лавину, если этот узел уже получал и отправлял в лавину его копию). На практике такой механизм реализуется одним из нескольких способов.

При контролируемой лавинообразной маршрутизации с использованием порядковых номеров исходный узел записывает в широковещательный пакет свой адрес (или другой уникальный идентификатор), а также порядковый широковещательный номер. Затем узел отправляет этот пакет всем своим соседям. Каждый узел ведет список исходных адресов и порядковых номеров всех пакетов, которые он уже получил, скопировал и переслал широковещательным образом. Когда узел получает широковещательный пакет, он сначала проверяет, указан ли этот пакет в его списке. Если это так, то пакет отбрасывается; в противном случае пакет копируется и по одному его экземпляру передается всем узлам, смежным с данным (кроме того узла, от которого был получен пакет). В протоколе Gnutella управляемая лавинообразная маршрутизация с применением порядковых номеров используется для широковещания запросов по наложенной (оверлейной) сети. В протоколе Gnutella копирование и передача сообщений выполняется на прикладном, а не на сетевом уровне.

Другой способ управляемой лавинообразной маршрутизации именуется переадресацией в обратном направлении (reverse path forwarding, RPF), иногда также называется «широковещание в обратном направлении» (reverse path broadcast, RPB). В основе этого механизма лежит простая, но элегантная идея. Когда при широковещательной передаче маршрутизатор получает пакет с заданным адресом, он пересылает этот пакет по всем своим исходящим каналам (кроме того, по которому он поступил), но лишь при условии, что пакет прибыл по тому каналу, который находится на кратчайшем одноадресном пути к источнику пакета. В противном случае узел просто отбрасывает такой входящий пакет, не пересылая его ни по одному из своих исходящих каналов. Такой пакет действительно можно смело отбросить, поскольку маршрутизатору известно, что он либо уже получал такой пакет, либо получит его именно по тому каналу, который расположен на кратчайшем пути от данного узла к узлу-отправителю. Можете сами подробнее исследовать этот случай и убедиться, что он действительно не допускает возникновения ни петель, ни широковещательного шторма. Обратите внимание: в механизме RPF не применяется одноадресная маршрутизация для доставки пакета к месту назначения; кроме того, от маршрутизатора не требуется знать полный кратчайший путь от себя до источника пакета. RPF требует, чтобы маршрутизатор знал лишь ближайший узел, смежный с этим маршрутизатором и расположенный на кратчайшем пути к отправителю. Он использует идентификатор смежного узла лишь для того, чтобы определить, отправлять или нет полученный пакет в лавинообразную рассылку.

Рис. 4.44. Переадресация в обратном направлении

Механизм RPF проиллюстрирован на рис. 4.44. Предположим, что каналы, обозначенные жирными линиями, соответствуют путям с наименьшей стоимостью от адресатов к исходному узлу (Л). Узел Л сначала широковещательно передает пакет из источника Л узлам Б и 5. Узел Б перешлет пакет, полученный из источника Л (поскольку Л находится на кратчайшем пути от Б к Л) узлам В и Г. Узел Б проигнорирует (то есть, отбросит, не пересылая) любые пакеты из источника Л, которые он получит от других узлов (например, от маршрутизаторов В или Г). Теперь давайте обратим внимание на узел В, который получит пакет Л и непосредственно от Л, и от Б. Поскольку Б не находится на кратчайшем пути от В до Л, В проигнорирует все пакеты с источника Л, полученные от Б. Но если В получит пакет Л непосредственно от Л, то он перешлет этот пакет на узлы Б,ДиЕ.

Широковещательная маршрутизация по методу связующего дерева

Итак, при управляемой лавинообразной маршрутизации с применением порядковых номеров и при RPF удается не допускать широковещательных штормов, но эти алгоритмы не позволяют полностью исключить широковещательную передачу избыточных пакетов. Так, на рис. 4.44 узлы Б,В,Г,Д и Е получат по одному или по два лишних пакета каждый. В идеале при широковещательной передаче каждый узел должен принимать всего по одному экземпляру пакета. Изучив изображенное на рис. 4.45(a) дерево узлов, соединенных жирными линиями, мы видим, что если бы при широковещательной передаче пакеты шли только по каналам из этого дерева, то каждый узел в сети получил бы ровно по одному экземпляру широковещательно передаваемого пакета. Именно этого мы и добиваемся! Здесь мы видим пример связующего дерева — такое дерево включает в себя абсолютно все узлы графа. Более строгая формулировка будет звучать так: связующее дерево графа G = (N,E) — это такой граф G' = (N,E'), в котором Е' является подмножеством Е> граф G является связным, граф G' не содержит циклов и включает в себя все исходные узлы G. Если каждый канал имеет определенную стоимость, а стоимость дерева равна сумме стоимостей всех его каналов, то связующее дерево графа, обладающее минимальной стоимостью, выделяется из всех связующих деревьев графа и (что неудивительно) называется минимальным связующим деревом этого графа.

а. Широковещание инициировано на узле А	б. Широковещание инициировано на узле Г

Рис. 4.45. Широковещание по связующему дереву

Итак, альтернативный подход к обеспечению широковещательной передачи данных в сети — создание связующего дерева. Когда исходному узлу требуется послать широковещательный пакет, он рассылает его по всем инцидентным каналам, относящимся к связующему дереву. Затем узел, получивший широковещательный пакет, рассылает его всем своим соседним узлам в связующем дереве (кроме того, от которого он получил этот пакет). Связующее дерево позволяет не только избавиться от лишних широковещательных пакетов, но и начинать широковещательную передачу с любого узла, как показано на рис. 4.45(a) и 4.45(6). Обратите внимание: узлу не требуется информация обо всем дереве; он должен лишь знать, какие из его узлов-соседей по графу G относятся к связующему дереву.

Основная сложность, возникающая при использовании связующих деревьев, заключается в необходимости их создания и поддержки. Разработаны многочисленные распределенные алгоритмы для создания связующих деревьев. Здесь мы рассмотрим только один такой алгоритм. Это центрированный подход, при котором в дереве определяется центральный узел (также называемый точкой рандеву или ядром). Далее все узлы одноадресно передают центральному узлу сообщения для объединения дерева. Такое сообщение пересылается методом одноадресной маршрутизации к центру, пока не достигнет либо одного из узлов, уже относящихся к связующему дереву, либо, собственно, центра. Можно сказать, что такой путь «пересаживается» или «прививается» к имеющемуся связующему дереву

а. Пошаговое создание связующего дерева	6. Готовое связующее дерево

Рис. 4.46. Создание связующего дерева, начиная с центрального узла

На рис. 4.46 продемонстрировано построение связующего дерева с центральной точкой. Предположим, узел Д выбран в качестве центра дерева. Далее допустим, что узел Е первым присоединяется к дереву и отправляет узлу Д объединяющее сообщение. Один канал ДЕ становится «ростком» связующего дерева. Затем к этому дереву подключается узел Б, отправляющий узлу Д объединяющее сообщение. Предположим, что одноадресный маршрут от Д до Б пролегает через Г. В результате имеем «прививку» пути БГД к связующему дереву. Следующим к группе подключается узел Л, направляя объединяющее сообщение узлу Д. Если одноадресный путь от А до Д пролегает через Б, то, поскольку узел Б уже относится к связующему дереву, прибытие объединяющего сообщения от узла А к узлу Б приведет к образованию канала АБ, который будет сразу же «привит» к связующему дереву Следующим к дереву присоединится узел В, который направит объединяющее сообщение непосредственно к Д. Наконец, поскольку одноадресная маршрутизация от узла Ж к Д должна идти через узел Г, канал ЖГ«прививается» к связующему дереву на узле Г.

Широковещательные алгоритмы на практике

На практике широковещательные протоколы применяются как на прикладном, так и на сетевом уровне. Протокол Gnutella использует широковещательную передачу данных на прикладном уровне для рассылки запросов содержимого среди равноправных хостов Gnutella. В данном случае связь между двумя распределенными равноправными процессами прикладного уровня по протоколу Gnutella представляет собой обычное TCP-соединение. Gnutella задействует своеобразный вариант управляемой лавинообразной маршрутизации с применением порядковых номеров, где 16-битный идентификатор и 16-битный описатель полезного содержимого (указывающий тип сообщения Gnutella) используются для определения того, что ранее происходило с полученным широковещательным запросом: был ли он получен, копирован и переадресован. Протокол Gnutella также применяет поле TTL (предписанное время жизни), позволяющее ограничить количество транзитных узлов (переходов), которые может преодолеть лавинообразно направленный запрос. Когда процесс Gnutella получает и копирует запрос, этот процесс сначала понижает значение в поле TTL на единицу, а только потом пересылает запрос. Соответственно, лавинообразный запрос в Gnutella сможет достичь лишь тех узлов, количество переходов до которых на прикладном уровне не превышает исходного значения в поле TTL этого процесса. Поэтому применяемый в протоколе Gnutella механизм лавинообразной маршрутизации иногда именуется «лавинообразная маршрутизация с ограниченным распространением».

Кроме того, особая разновидность управляемой лавинообразной маршрутизации с применением порядковых номеров используется для широковещательной рассылки объявлений о состоянии каналов (LSA) по протоколу OSPF, а также по протоколу IS-IS (протокол маршрутизации промежуточных систем). Для идентификации таких объявлений протокол OSPF использует 32-битные порядковые номера, а также 16-битное поле устаревания. Как вы помните, узел протокола OSPF широковещательно распространяет объявления LSA по непосредственно связанным с этим узлом каналам, в случае, когда стоимость пути до узла-соседа изменяется, либо когда канал включается/отключается. Порядковые номера объявлений о состоянии канала используются для выявления дублирующихся объявлений такого рода, но также выполняют в протоколе OSPF и другую важную функцию. При лавинообразной маршрутизации не исключено, что объявление LSA, сгенерированное исходным хостом в момент времени t> прибудет на узел назначения уже после наступления момента t+δ, в который исходный узел успеет сгенерировать новое объявление об изменении состояния канала. Поскольку исходный узел использует порядковую нумерацию сообщений, более старое сообщение можно отличить от более нового. Поле устаревания функционально похоже на поле предписанного времени жизни (TTL). Сначала в этом поле записано значение 0, а после каждого перехода в процессе лавинообразной рассылки оно увеличивается. Это значение увеличивается даже в то время, пока пакет находится в памяти и ожидает, пока его направят в лавинообразную рассылку. Здесь мы не можем более подробно обсудить алгоритм лавинообразной рассылки LSA, но отметим, что разработка протоколов для такой маршрутизации является очень сложным делом. В работе Перлмана и документе RFC 789 описан случай, в котором неправильно переданные двумя неисправными маршрутизаторами объявления о состоянии каналов вызвали крах всей сети ARPAnet, где применялась одна из ранних версий алгоритма лавинообразной маршрутизации объявлений LSA.

Групповая маршрутизация

В предыдущем разделе мы убедились, что при широковещательном распространении данных пакет доставляется всем без исключения узлам в сети. В этом разделе мы поговорим о групповой (многоадресной) маршрутизации, при которой пакеты доставляются лишь подмножеству узлов в сети. Ряд недавно появившихся сетевых приложений требуют доставки пакетов от одного или более отправителей к группе получателей. Среди таких задач требуется отметить передачу массива данных — например, передачу пакета обновлений приложения пользователям, которые в них нуждаются; потоковую передачу мультимедийной информации (например, аудио, видео и текста распределенной аудитории во время виртуальной лекции); приложения с разделяемыми данными (например, приложения для телеконференций и виртуальных лекционных досок, которые совместно используются группой распределенных клиентов), потоки данных (например, для представления биржевых котировок), обновление веб-кэша, интерактивные игры в Интернете (например, распределенные интерактивные виртуальные среды или многопользовательские игры).

При групповой рассылке мы сразу же сталкиваемся с двумя проблемами: как идентифицировать получателей многоадресной дейтаграммы и как адресовать эту дейтаграмму

В случае одноадресной рассылки IP-адрес получателя содержится в каждой одноадресной IP-дейтаграмме и означает единственного получателя. Но в случае групповой рассылки имеется несколько получателей. Есть ли смысл помещать в каждую групповую дейтаграмму IP-адреса всех получателей, входящих в группу? Хотя такой подход может работать для небольшого количества получателей, он плохо подходит для случая, когда их сотни и тысячи. Адресные данные просто займут весь объем дейтаграммы, вытеснив из нее полезную информацию. Кроме того, чтобы явно указать всех получателей, отправитель должен знать все их идентификаторы и адреса. Далее будет показано, что в некоторых ситуациях такое требование может быть нежелательным.

По вышеуказанным причинам в архитектуре Интернета (а также в других архитектурах, таких, как ATM-сети) групповая дейтаграмма адресуется косвенно. То есть для группы получателей используется один идентификатор, а копия дейтаграммы, адресованной группе получателей при помощи этого единственного идентификатора, доставляется всем членам этой группы. В Интернете единый идентификатор, соответствующий группе получателей, представляет собой групповой адрес класса D (см. раздел «Интернет-протокол»). Группа получателей, ассоциированная с адресом класса D, называется группой рассылки. На рис. 4.47 четыре хоста (с указанными IP-адресами) ассоциированы с группой рассылки с IP-адресом 226.17.30.197. Эти хосты будут получать все дейтаграммы, направляемые по данному адресу. Сложность заключается в том, что у каждого хоста имеется уникальный IP-адрес, полностью независимый от адреса группы рассылки.

Хотя идея группы рассылки проста, она поднимает ряд вопросов. Как создается группа и как она прекращает свое существование? Каким образом выбирается групповой адрес? Как к группе добавляются новые хосты (в качестве отправителей или получателей)? Может ли кто угодно присоединиться к группе (и передавать или принимать данные, посылаемые этой группе) или членство в группе ограничивается, и если да, то кем? Известны ли членам группы идентификаторы других членов группы? Как сетевые маршрутизаторы взаимодействуют друг с другом, чтобы доставить групповую дейтаграмму всем членам группы? В Интернете на все эти вопросы отвечает протокол IGMP. Мы рассмотрим протокол IGMP, а затем вернемся к более общим вопросам.

Рис. 4.47. Адресованная в группу рассылки дейтаграмма доставляется всем

членам группы

Протокол управления группами Интернета

Протокол IGMP (Internet Group Management Protocol — протокол управления группами Интернета) версии 3 работает между хостом и соединенным с ним напрямую маршрутизатором (который можно рассматривать как первый маршрутизатор на пути следования входящих дейтаграмм или последний маршрутизатор на пути следования исходящих дейтаграмм), как показано на рис. 4.48. На рис. 4.48 изображены три групповых маршрутизатора (расстояние между любыми двумя из них составляет один переход), каждый из которых соединен с парой хостов через локальный интерфейс. В данном примере локальный интерфейс связан с локальной сетью, и, как правило, несколько хостов локальной сети одновременно являются членами той или иной группы рассылки.

Протокол IGMP предоставляет хосту средство информировать соединенный с ним маршрутизатор о том, что работающее на хосте приложение желает присоединиться к определенной группе рассылки. Учитывая ограниченность сферы действия протокола IGMP хостом и соединенным с ним маршрутизатором, для координирования групповых маршрутизаторов (включая присоединенные) в Интернете, очевидно, необходимы другие протоколы, позволяющие доставлять групповые дейтаграммы к местам назначения. Это обеспечивается при помощи алгоритмов групповой маршрутизации сетевого уровня, примеры которых мы вскоре рассмотрим. Соответственно, групповая передача данных на сетевом уровне в Интернете состоит из двух взаимодополняющих компонентов: протокола IGMP и протоколов групповой маршрутизации.

Рис. 4.48. Два компонента групповой маршрутизации на сетевом уровне в Интернете: протокол IGMP и протоколы групповой маршрутизации

В протоколе IGMP используются только три типа сообщений. Подобно ICMP, сообщения IGMP, вкладываются (инкапсулируются) в IP-дейтаграммы, с номером протокола 2. Общее сообщение membership_query посылается маршрутизатором всем хостам, присоединенным к его интерфейсу (например, всем хостам локальной сети), чтобы узнать обо всех группах рассылки, членами которых стали хосты данного интерфейса.

Хосты отвечают на сообщение membership_query IGMP-сообще-нием member shipreport. Хост может также генерировать сообщения membership_report, не ожидая сообщения membership_query от маршрутизатора, когда приложение впервые присоединяется к группе рассылки. Последний тип IGMP-сообщений — это leave_group. Интересно отметить, что это сообщение не является обязательным! Но как тогда маршрутизатор определяет, что в данной локальной сети не осталось хостов, входящих в определенную группу? Оказывается, маршрутизатор логически заключает, что в данную группу рассылки более не входят присоединенные к нему хосты, если ни один хост не отвечает на его сообщение membership_query с конкретным групповым адресом. Интернет-протоколы, в которых по истечении некоторого интервала времени информация об адресах удаляется, иногда называют протоколами с неустойчивым состоянием. Таким протоколом является протокол IGMP, в котором информация о наличии членов определенной группы рассылки среди хостов локальной сети удаляется по истечении заданного интервала времени (в этом случае интервал задает периодически посылаемое маршрутизатором сообщение membership_query), если оно не обновляется явно (при помощи посылаемого хостом сообщения membership_report).

Термин «неустойчивое состояние» был предложен Кларком, описавшим идею периодических сообщений об обновлении состояния, отсылаемых конечной системой, и предположил, что при их применении состояние можно восстанавливать на конечной системе даже после аварийного выключения сети — на основании информации, содержащейся в последующих сообщениях об обновлении. Такой механизм представляется совершенно прозрачным для конечной системы и не требует вызывать в ней какие-либо явные восстановительные процедуры:

«...информация о состоянии представляется некритичной при поддержании нужного типа обслуживания в ходе работы с потоком. Действительно такой способ обслуживания будет жестко регламентироваться конечными системами, которые периодически обмениваются сообщениями, чтобы гарантировать, что с потоком информации ассоциировано нужное обслуживание. Таким образом, информация о состоянии, ассоциированная с потоком, может быть потеряна при аварийном отключении, но без необратимого уничтожения тех функциональных возможностей, которые при этом используются. Такую концепцию я называю «неустойчивым состоянием», и она вполне позволяет нам достичь наших приоритетных целей, связанных с жизнеспособностью и гибкостью...»

Утверждается, что протоколами с неустойчивым состоянием проще управлять, нежели протоколами с устойчивым состоянием. Для последних нужны не только механизмы явного добавления или удаления состояний (то есть информации о членстве в группах), но также какие-то средства восстановления в ситуации, когда один из этих механизмов преждевременно завершит работу или вообще выйдет из строя.

Алгоритмы групповой маршрутизации

Рисунок 4.49 призван проиллюстрировать задачу групповой маршрутизации. Хосты, являющиеся членами группы рассылки, показаны на рисунке темными, как и непосредственно соединенные с ними маршрутизаторы. Как видно из рисунка, принимать групповой трафик нужно не всем маршрутизаторам, а только тем, чьи хосты являются членами группы рассылки, то есть маршрутизаторам А, Б, Д и Е. Маршрутизаторам В и Г не нужен групповой трафик, так как присоединенные к маршрутизатору Г хосты не являются членами группы рассылки, а у маршрутизатора В вообще нет непосредственно присоединенных хостов. Цель групповой маршрутизации заключается в том, чтобы построить дерево, связывающее все маршрутизаторы, присоединенные хосты которых относятся к данной группе рассылки. При этом групповые пакеты будут направляться по этому дереву от отправителя ко всем хостам, входящим в дерево группы рассылки. Разумеется, дерево может содержать маршрутизаторы, не имеющие хостов, относящихся к данной группе рассылки (например, как видно из рисунка, невозможно связать маршрутизаторы А, Б, Д и Е в дерево, не включив в него маршрутизатор В или Г).

На практике для построения дерева групповой маршрутизации применяются два подхода, отличающиеся тем, используется ли общее дерево для нескольких отправителей или для каждого отправителя создается специальное.

• Групповая маршрутизация с общим деревом. Как и в случае широковещательной передачи данных с применением связующего дерева, групповая маршрутизация с общим деревом осуществляется путем построения дерева, включающего в себя все граничные маршрутизаторы и связанные с ними хосты, относящиеся к групповой рассылке. На практике дерево для групповой маршрутизации выстраивается начиная от центра, включает в себя все граничные маршрутизаторы и связанные с ними хосты, которые подключаются к этой группе, отсылая центральному узлу (одно)адресные сообщения о присоединении. Как и в широковещательном случае, сообщение о присоединении отправляется по направлению к центральному узлу одноадресным методом до тех пор, пока либо не попадет на маршрутизатор, относящийся к группе, либо не достигнет центра. Все маршрутизаторы, расположенные по пути, преодолеваемому сообщением по направлению к центру, затем переадресуют полученные групповые пакеты тому маршрутизатору, который инициировал подключение к групповой передаче. При организации такой маршрутизации критически важен вопрос выбора центрального узла. Соответствующие алгоритмы рассматриваются в работах Уолла, Талера и Эстрина.

Рис. 4.49. Хосты при групповой передаче данных, примыкающие к ним

маршрутизаторы и другие маршрутизаторы

•   Групповая маршрутизация с использованием дерева для каждого источника. В то время как при групповой передаче данных с использованием общего дерева создается единое разделяемое дерево, по которому направляются пакеты от всех отправителей, рассматриваемый подход предполагает построение деревьев групповой маршрутизации для каждого из источников, находящихся в группе. На практике применяется алгоритм переадресации в обратном направлении (RPF) с исходным узлом х, при помощи которого создается дерево групповой передачи дейтаграмм, исходящих с источниках. Широковещательный вариант алгоритма RPF, изученный нами ранее, нужно немного усовершенствовать для применения в групповой передаче данных. Чтобы уточнить этот момент, рассмотрим маршрутизатор Г на рис. 4.50.

Рис. 4.50. Переадресация в обратном направлении при групповой передаче

данных

При широковещательной передаче в обратном направлении он пересылал бы пакеты маршрутизатору Ж, несмотря на то, что у Ж нет примыкающих хостов, которые относились бы к подмножеству групповой рассылки. В данном сценарии это обстоятельство не доставляет неудобств, так как «ниже по течению» от Г располагается всего один маршрутизатор — Ж, но можете себе представить, что случилось бы, если бы насчитывались тысячи таких маршрутизаторов! Каждый из них получал бы ненужные пакеты, относящиеся к групповой рассылке.

Этот сценарий вовсе не так фантастичен, как это может показаться. Первая глобальная сеть групповой рассылки Mbone вначале страдала именно таким недостатком!)

Решение проблемы с доставкой ненужных групповых пакетов в алгоритме RPF называют отсечением. Маршрутизатор, получающий групповые пакеты, у которого нет соединенных с ним напрямую хостов, принадлежащих этой группе, посылает отсекающее сообщение маршрутизатору «выше по течению». Если маршрутизатор получает отсекающие сообщения от всех своих маршрутизаторов «ниже по течению», тогда он также может послать отсекающее сообщение маршрутизатору «выше по течению».

Групповая маршрутизация в Интернете

Первым протоколом групповой маршрутизации, использовавшимся в Интернете, был DVMRP (Distance-Vector Multicast Routing Protocol) — протокол дистанционно-векторной групповой маршрутизации. В протоколе DVMRP применяются деревья для каждого источника с переадресацией в обратном направлении и отсечением. В DVMRP используется алгоритм RPF с отсечением, рассмотренный выше. Вероятно, самым широко используемым протоколом групповой маршрутизации в Интернете является PIM (Protocol-Independent Multicast, протоколо-независимая групповая маршрутизация), в котором явно различается два сценария распространения многоадресной информации. В уплотненном режиме члены группы многоадресной передачи данных расположены поблизости друг от друга; таким образом, при передаче групповых дейтаграмм задействуются многие маршрутизаторы в этой зоне или большинство из них. В уплотненном режиме механизм работы PIM напоминает лавинную рассылку и обратную передачу данных, то есть, принципиально похож на функционал DVMRP.

В разреженном режиме количество маршрутизаторов, к которым подключены члены группы, сравнительно невелико по сравнению с общим количеством маршрутизаторов. Члены группы достаточно широко разбросаны. В разреженном режиме протокол PIM использует точки встречи для построения дерева, по которому осуществляется распределенная групповая маршрутизация. При групповой маршрутизации, зависящей от отправителя (source-specific multicast, SSM) лишь один отправитель может отсылать трафик в дерево групповой маршрутизации, что существенно упрощает построение и техническую поддержку дерева.

Когда в некоторой зоне одновременно используются протоколы PIM и DVMRP, администратор вычислительной сети может сконфигурировать IP-маршрутизаторы групповой рассылки внутри этой зоны во многом так же, как обычно конфигурируются протоколы одноадресной рассылки — RIP, IS-IS и OSPE Но что делать, если групповая маршрутизация должна осуществляться между разными зонами? Существует ли групповой эквивалент внутреннего протокола BGP? Ответ — да. Стандарт RFC 4271 описывает многопротокольные расширения BGP, позволяющие передавать по этому нему маршрутную информацию от других протоколов, в том числе — связанную с групповой маршрутизацией. MSDP (протокол обнаружения источников группового вещания) может использоваться для соединения точек встречи в различных зонах, использующих разреженный режим работы с протоколом PIM. Отличный обзор актуального состояния групповой маршрутизации в Интернете описан в стандарте RFC 5110.

Завершая обсуждение групповой маршрутизации в IP-сетях, следует отметить, что она пока не получила широкого распространения. Интересные соображения о модели групповой маршрутизации в Интернете и о проблемах, связанных с ее развертыванием, высказываются в работах Диота и Шарма. Тем не менее, несмотря на отсутствие широкого распространения, слухи о смерти групповой маршрутизации на сетевом уровне сильно преувеличены. Уже много лет групповой трафик передается в Интернете-2 и подобных сетях. Так, в Великобритании компания ВВС в экспериментальном режиме распространяет контент при помощи группового вещания по IP. В то же время, групповая маршрутизация на прикладном уровне, говоря о технологии PPLive и других одноранговых системах, например, End System Multicast обеспечивает групповое распространение содержимого среди равноправных узлов по протоколам прикладного, а не сетевого уровня. Сегодня распространение контента в одноранговых сетях пользуется огромной популярностью, благодаря чему можно сделать вывод, что, по крайней мере, в ближайшем будущем групповая маршрутизация будет тяготеть к прикладному уровню. Тем не менее, групповая IP-маршрутизация продолжает развиваться. Рано или поздно эти состязания должны привести к стабильному решению.

Обзор канального уровня

Начнем изучение канального уровня с терминологии. Будем именовать узлом любое устройство, которое использует при работе протокол канального уровня (уровня 2). Различные виды узлов — это хосты, маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа Wi-Fi. Кроме того, мы будем называть каналами линии связи, которые связывают смежные узлы вдоль линии передачи данных. Чтобы дейтаграмма была передана с исходного на конечный хост, ее нужно переслать по всем отдельным каналам полного пути от хоста к хосту. Допустим, в сети предприятия, изображенной на рис. 5.1, нужно передать дейтаграмму с одного из беспроводных хостов на один из серверов. В таком случае, данная дейтаграмма пройдет по шести каналам: канал Wi-Fi между исходным хостом и точкой доступа; канал Ethernet между точкой доступа и коммутатором канального уровня; канал между коммутатором канального уровня и маршрутизатором; канал между двумя маршрутизаторами; канал Ethernet между маршрутизатором и коммутатором канального уровня; наконец, канал Ethernet между коммутатором и сервером. В каждом из этих каналов дейтаграмма инкапсулируется в кадр канального уровня, который и переносит кадр по каналу.

Чтобы лучше понимать, как работает канальный уровень и как он взаимодействует с сетевым, приведем аналогию с транспортом. Представьте себе агента бюро путешествий, планирующего тур из Принсто-на, штат Нью-Джерси, в Лозанну, Швейцария.

Рис. 5.1. Шесть переходов на канальном уровне между беспроводным хостом

и сервером

Предположим, турагент решает, что туристам удобнее всего отправиться из Принстона в аэропорт Кеннеди на такси, откуда на самолете перелететь в Женеву и, наконец, добраться до Лозанны на поезде. Туроператор делает три заказа, после чего за доставку туриста из Принстона в аэропорт отвечает Принстонский таксопарк, за доставку туриста из аэропорта JFK в Женеву ответственность несет авиакомпания, а за доставку туриста из Женевы в Лозанну — Швейцарская железнодорожная служба. Каждый из трех сегментов маршрута «напрямую» связывает два «соседних» узла. Обратите внимание, что тремя сегментами маршрута управляют три разные компании и на этих сегментах используются совершенно разные виды транспорта (такси, самолет и поезд). Несмотря на это каждый сегмент предоставляет основную службу, обеспечивающую перемещение пассажиров в соседний узел. В данной аналогии турист соответствует дейтаграмме, каждый сегмент — линии связи, вид транспорта — протоколу канального уровня, а турагент, планирующий весь маршрут, — протоколу маршрутизации.

Службы канального уровня

Хотя основная услуга любого канального уровня заключается в «перемещении» дейтаграммы между двумя узлами по одной линии связи, полный перечень услуг зависит от конкретного протокола канального уровня, используемого на данной линии связи. К числу таких служб относятся следующие:

- Формирование кадра. Почти все протоколы канального уровня помещают каждую дейтаграмму сетевого уровня в кадр канального уровня, перед тем как отправить ее по каналу. Кадр состоит из поля данных, в которое помещается дейтаграмма сетевого уровня, и нескольких полей заголовка. Структура кадра специфицируется канальным протоколом передачи данных. Во время обсуждения конкретных протоколов канального уровня во второй половине этой главы мы рассмотрим несколько различных форматов кадров.

- Доступ к каналу связи. Протокол управления доступом к среде передачи (MAC, Media Access Control) определяет правила передачи кадра в канал. Для двухточечных каналов с единственным отправителем на одном конце и единственным получателем на другом протокол MAC очень прост (или вообще отсутствует) — отправитель может передать кадр в любой момент, когда линия свободна. Более интересный случай представляет конфигурация, в которой несколько узлов совместно используют один широковещательный канал. В этом случае возникает так называемая проблема множественного доступа, и протокол MAC призван координировать передачу кадров многих узлов.

- Надежная доставка. Когда протокол канального уровня предоставляет услугу по надежной доставке, он гарантирует перемещение каждой дейтаграммы сетевого уровня по линии связи без ошибок. Вспомним, что некоторые протоколы транспортного уровня (как, например, TCP) также обеспечивают надежную доставку. Как и на транспортном уровне, служба надежной доставки канального уровня поддерживается с помощью механизмов подтверждений и повторных передач (см. раздел 3.4). Служба надежной доставки транспортного уровня часто обслуживает линии связи с высокой вероятностью ошибок, например беспроводные. Таким образом, на канальном уровне ошибки исправляются локально — на том канале, где они возникают, что позволяет отказаться от повторной передачи данных протоколом транспортного или прикладного уровня. Однако в линиях с низкой вероятностью ошибок надежная доставка на канальном уровне может оказаться излишней. К таким линиям относятся волоконно-оптические и экранированные кабели, а также различные категории линий типа «витая пара». Поэтому многие протоколы для кабельных линий не предоставляют отдельной услуги по надежной доставке.

- Обнаружение и исправление ошибок. Принимающий узел может неверно посчитать, что значение бита в кадре равно нулю, в то время как передавалась единица, и наоборот. Подобные битовые ошибки вызываются ослаблением сигнала и электромагнитными помехами. Поскольку нет смысла передавать дальше дейтаграмму, содержащую ошибки, многие протоколы канального уровня предоставляют услугу по обнаружению ошибок в кадре. Для этого передающий узел добавляет к кадру биты обнаружения ошибок, а получающий узел выполняет проверку контрольной суммы. Как было показано в главах 3 и 4, транспортный и сетевой уровни в Интернете также предоставляют ограниченную услугу по обнаружению ошибок. На канальном уровне обнаружение ошибок сложнее и, как правило, реализуется аппаратно. Исправление ошибок подобно их обнаружению, за тем исключением, что получатель не только находит ошибки в кадре, но и определяет, где именно они произошли, а затем исправляет их.