Коммутаторы канального уровня

До сих пор мы специально не уточняли, что именно делает коммутатор и как он работает. Задача коммутатора — получать входящие кадры канального уровня и передавать их по исходящим каналам. Сейчас мы подробно изучим эту функцию перенаправления. Мы убедимся, что коммутатор как таковой является прозрачным для хостов и маршрутизаторов, работающих в подсети. Это означает, что хост или маршрутизатор адресуют кадр для другого хоста или маршрутизатора (а не для коммутатора) и спокойно отсылают этот кадр по локальной сети, не учитывая этап работы коммутатора, который получит кадр и переадресует его. Скорость, с которой кадры поступают на любой из выходных интерфейсов коммутатора, иногда может превышать производительность канала, подключенного к этому интерфейсу. Чтобы справиться с этой проблемой, выходные интерфейсы коммутатора снабжены буферами — точно так же, как выходные интерфейсы маршрутизатора имеют буферы для хранения дейтаграмм. Итак, давайте подробнее ознакомимся с функционированием коммутатора.

Перенаправление данных и фильтрация

Фильтрацией называют способность коммутатора определять, следует ли передать кадр определенному интерфейсу или его можно просто отбросить. Перенаправлением данных называют способность коммутаторов определять, какому из интерфейсов следует направить кадр. Фильтрация и перенаправление кадров осуществляются при помощи таблицы коммутации. В таблице коммутации содержатся записи для некоторых (не обязательно всех) узлов локальной сети. Каждая запись таблицы коммутации содержит, во-первых, МАС-адрес узла, во-вторых, номер интерфейса коммутатора, ведущего к узлу, и, в-третьих, время включения этой информации в таблицу Пример таблицы для самого верхнего коммутатора, представленного на рис. 5.15, приведен на рис. 5.22.

| Адрес | Интерфейс | Время |
| --- | --- | --- |
| 62-FE-F7-11-89-A3 | 1 | 9:32 |
| 7С-ВА-В2-В4-91-10 | 3 | 9:36 |
| • •• | ... | ... |

Рис. 5.22. Часть таблицы для самого верхнего коммутатора, изображенного

на рис. 5.15

Хотя представленное здесь описание механизмов перенаправления кадра может напомнить описание перенаправления дейтаграмм, мы вскоре обнаружим существенные различия. Следует отметить, что коммутаторы используют МАС-адреса, а не адреса сетевого уровня (например, IP-адреса). Мы также вскоре увидим, что процесс формирования таблицы коммутации значительно отличается от построения таблицы маршрутизации.

Чтобы понять механизмы фильтрации и перенаправления, предположим, что на коммутатор поступает кадр с адресом получателя DD-DD-DD-DD-DD-DD по интерфейсу х. Коммутатор делает выборку из своей таблицы по МАС-адресу. Далее возможны три случая:

• В таблице нет записи, соответствующей DD-DD-DD-DD-DD-DD. В таком случае коммутатор переправляет копии кадра во все выходные буферы, расположенные на всех интерфейсах, кроме х. Иными словами, если запись для адреса назначения отсутствует, то коммутатор передает кадр широковещательным образом.

- В таблице есть запись, ассоциирующая DD-DD-DD-DD-DD-DD с интерфейсом х. В данном случае сегмент приходит из сегмента ЛВС, содержащего адаптер DD-DD-DD-DD-DD-DD. He требуется перенаправлять кадр на какие-либо другие интерфейсы, поэтому коммутатор выполняет фильтрацию, просто отбрасывая этот кадр.

- В таблице есть запись, ассоциирующая DD-DD-DD-DD-DD-DD с интерфейсом у ф х. В таком случае кадр должен быть переправлен в тот сегмент локальной сети, который ассоциирован с интерфейсом у. Коммутатор выполняет функцию перенаправления, помещая кадр в выходной буфер, предшествующий интерфейсу г/.

Рассмотрим работу этих правил на примере самого верхнего коммутатора с рис. 5.15 и его таблицы коммутации, показанной на рис. 5.22. Предположим, что кадр с адресом получателя 62-FE-F7-11-89-A3 прибывает на коммутатор через интерфейс 1. Коммутатор сверяется с таблицей и определяет, что получатель находится в сегменте локальной сети, соединенном с интерфейсом 1 (то есть в локальной сети электротехнического факультета). Это означает, что данный кадр уже получили все хосты этой локальной сети, поэтому коммутатор отфильтровывает (то есть отбрасывает) его. Теперь предположим, что кадр с тем же адресом получателя прибывает на коммутатор по интерфейсу 2. Коммутатор снова заглядывает в таблицу и видит, что адресат доступен через интерфейс 1. Поэтому коммутатор переправляет кадр в выходной буфер интерфейса 1. Из этого примера должно быть ясно, что, пока таблица коммутатора содержит полную и точную информацию, коммутатор доставляет кадры хостам-получателям, не прибегая к широковещанию.

В этом отношении коммутатор гораздо «интеллектуальнее» концентратора. Но каким же образом конфигурируется таблица коммутатора? Существуют ли на канальном уровне аналоги протоколов маршрутизации сетевого уровня? Либо несчастный менеджер должен выкраивать время и конфигурировать таблицу коммутации вручную?

Самообучение

Коммутатор обладает замечательным свойством (особенно для перетрудившегося администратора), состоящим в том, что его таблица формируется автоматически, динамически и автономно — без вмешательства администратора вычислительной сети или протокола конфигурирования. Другими словами, коммутаторы обладают способностью самообучения, которая реализуется следующим образом.

- Изначально таблица коммутатора пуста.

- Для каждого полученного кадра коммутатор сохраняет в своей таблице, во-первых, МАС-адрес, содержащийся в поле адреса отправителя кадра, во-вторых, номер интерфейса, по которому прибыл кадр, в-третьих, время получения кадра. Таким образом, коммутатор сохраняет в своей таблице сведения о том, в каком сегменте локальной сети располагается узел, отправивший кадр. Если каждый узел локальной сети передаст по кадру, тогда в таблице коммутации окажутся МАС-адреса всех узлов.

- Если за определенный период времени (время старения) коммутатор не получает кадров с некоторым адресом, этот адрес удаляется из таблицы. Таким образом, если один персональный компьютер в сети заменяется другим (с другим адаптером), локальный адрес первого персонального компьютера в конце концов будет удален из таблицы коммутации.

Рассмотрим способность к самообучению на примере самого верхнего коммутатора с рис. 5.15 и его таблицы коммутации, показанной на рис. 5.22. Пусть в момент времени 9:39 кадр с адресом источника 01-12-23-34-45-56 прибывает по интерфейсу 2. Предположим, что этот адрес отсутствует в таблице. В таком случае коммутатор добавляет к таблице новую запись (рис. 5.23).

| Адрес | Интерфейс | Время |
| --- | --- | --- |
| 01-12-23-34-45-56 | 2 | 9:39 |
| 62-FE-F7-11-89-A3 | 1 | 9:32 |
| 7С-ВА-В2-В4-91-10 | 3 | 9:36 |
| ... | • •• | ... |

Рис. 5.23. Коммутатор узнает о местоположении адаптера с адресом

01-12-23-34-45-56

Продолжая данный пример, предположим, что время старения для коммутатора составляет 60 минут и между 9:32 и 10:32 на коммутатор не поступают кадры с адресом источника 62-FE-F7-11-89-A3. В таком случае, в 10:32 коммутатор удаляет этот адрес из своей таблицы.

Коммутаторы являются  самонастраивающимися устройствами,

и для их запуска не требуется вмешательство администратора вычислительной сети или пользователя. Администратор, желающий установить коммутатор, должен просто подключить сегменты локальной сети к интерфейсам коммутатора. Специалисту не приходится конфигурировать таблицы коммутатора на этапе установки или при удалении хоста из одного из сегментов локальной сети. Кроме того, коммутаторы являются полнодуплексными: это означает, что любой интерфейс коммутатора может одновременно как отправлять, так и получать информацию.

Свойства коммутации на канальном уровне

Описав общие принципы работы коммутатора канального уровня, рассмотрим его особенности и свойства. Можно перечислить ряд преимуществ, связанных с использованием коммутаторов, а не устройств с широковещательными каналами — таких как шины или звездообразные топологии с применением концентратора:

- Устранение коллизий. Если локальная сеть построена с применением коммутаторов (а не концентраторов), полоса передачи данных совершенно не расходуется впустую, так как в ней не возникает коллизий! Коммутаторы буферизуют кадры и никогда не передают более одного кадра в определенный сегмент сети в конкретный момент времени. Как и при работе с маршрутизатором, максимальная совокупная пропускная способность коммутатора равна суммарной частоте всех интерфейсов коммутатора. Следовательно, коммутаторы позволяют существенно увеличить производительность локальной сети по сравнению с использованием широковещательных каналов.

- Гетерогенные каналы. Поскольку коммутатор изолирует каналы друг от друга, разные каналы в локальной сети могут работать с разной скоростью и находиться на разных носителях. Например, у самого верхнего коммутатора на рис. 5.22 может быть три канала 1000ВASE-T с медными кабелями, скорость передачи каждого 1 Гбит/с, два канала 100BASE-FX с оптоволоконными кабелями, скорость передачи — по 100 Мбит/с, а также один канал с медным кабелем, стандарт 100BASE-T. Такой коммутатор идеально подходит для одновременного использования в сети как устаревающего, так и современного оборудования.

- Управление. Наряду с обеспечением повышенной безопасности, коммутатор также упрощает управление сетью. Например, если адаптер выходит из строя и начинает непрерывно посылать Ethernet-кадры (такой адаптер иногда называют «болтливым»), коммутатор может выявить эту проблему и на внутрисистемном уровне отключить данный адаптер. Располагая такой возможностью, администратор вычислительной сети может спать спокойно, а не вскакивать с постели среди ночи и не лететь на работу, чтобы исправить ситуацию. Аналогично, если обрезать кабель, то отключится лишь тот хост, который был подсоединен этим кабелем к коммутатору. Во времена коаксиальных кабелей многим администраторам вычислительной сети приходилось тратить целые часы, «проходя по линии» (точнее говоря, «проползая по полу»), чтобы отыскать повреждение кабеля, из-за которого легла вся сеть. Позднее мы поговорим и о том, что коммутаторы собирают статистику об использовании полосы передачи данных, частоте возникновения коллизий и типах трафика, предоставляя всю эту информацию администратору вычислительной сети. Все эти сведения могут использоваться для отладки и устранения проблем, а также для планирования развития локальной сети. Существуют исследования, рассматривающие возможности дальнейшего расширения управляющих функций в локальных сетях Ethernet, которые уже реализуются в пилотных конфигурациях.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Анализ коммутируемой локальной сети: отравление коммутатора

Когда хост подключается к коммутатору, он, как правило, получает только те кадры, которые предназначены именно ему. Вернемся, например, к коммутируемой локальной сети, изображенной на рис. 5.17. Когда хост А отправляет кадр хосту Б, а в таблице коммутации есть запись для хоста Б, коммутатор направит этот кадр только хосту Б. Если на хосте В это время будет работать анализатор, то хост В сможет просмотреть содержимое пакета, идущего от А к Б. Соответственно, в среде коммутируемой локальной сети (в отличие от широковещательной локальной сети, такой, как 802.11 LAN или Ethernet-сети на основе концентратора) злоумышленнику сложнее анализировать кадры таким образом. Однако, поскольку коммутатор широковещательно передает кадры с адресами назначения, отсутствующими в таблице коммутации, анализатор на хосте В все-таки может просмотреть некоторые кадры, которые не предназначены самому В. Более того, анализатор сможет просматривать и широковещательные кадры Ethernet, имеющие широковещательный адрес назначения FF-FF-FF-FF-FF-FF. Широко известная разновидность атак в коммутируемых сетях называется отравлением коммутатора. При такой тактике на коммутатор направляется масса пакетов со множеством разных фиктивных МАС-адресов. В результате таблица коммутатора быстро заполняется такими фиктивными адресами до отказа, и в ней не остается места для МАС-адресов настоящих хостов. В результате коммутатор начинает передавать большую часть кадров широковещательным образом, и анализатор легко их просматривает. Однако, поскольку такая атака является достаточно сложной даже для опытного злоумышленника, коммутаторы значительно менее уязвимы для несанкционированного сетевого анализа, нежели концентраторы и беспроводные локальные сети.

Сравнение коммутаторов и маршрутизаторов

Как мы узнали ранее, маршрутизатор — это устройство для коммутации пакетов, которое работает с промежуточным хранением и перемещает пакеты, опираясь на адресацию сетевого уровня. Хотя коммутатор также обеспечивает передачу с промежуточным хранением, он принципиально отличается от маршрутизатора тем, что при перенаправлении пакетов использует их МАС-адреса. Итак, маршрутизатор осуществляет коммутацию пакетов на третьем уровне, а коммутатор — на втором.

Пусть между маршрутизаторами и коммутаторами и существуют фундаментальные отличия, администратору вычислительной сети зачастую приходится выбирать одно из устройств, которое должно служить в сети соединительным узлом. Например, в сети с рис. 5.15 администратор вычислительной сети вполне мог бы установить маршрутизатор, а не коммутатор, соединив с его помощью факультетские локальные сети, серверы и шлюз, стоящий на границе локальной сети и Интернета. Действительно, маршрутизатор мог бы обеспечивать обмен информацией между факультетами без возникновения коллизий. Итак, если сетевые взаимодействия можно обеспечивать как при помощи коммутаторов, так и с применением маршрутизаторов, то каковы достоинства и недостатки каждого из этих подходов?

Сначала поговорим о коммутаторах. Как было указано выше, коммутаторы являются самонастраивающимися устройствами — за что их так обожают вечно занятые администраторы вычислительной сети во всем мире. Кроме того, коммутаторы могут достаточно быстро выполнять фильтрацию и перенаправление данных. Как показано на рис. 5.24, коммутатору приходится обрабатывать кадры лишь до второго уровня, а маршрутизатор обрабатывает дейтаграммы до третьего уровня. С другой стороны, для предотвращения зацикливания широковещательных кадров активная топология коммутируемой сети ограничена связующим деревом. Кроме того, в больших коммутируемых сетях нужны объемные ARP-таблицы на хостах и маршрутизаторах, из-за чего будет генерироваться существенный ARP-трафик, нуждающийся в обработке. Вдобавок коммутаторы очень чувствительны к широковещательным штормам. Если какой-нибудь хост «спятит» и начнет генерировать бесконечный поток Ethernet-кадров, то коммутаторы будут транслировать все эти кадры, из-за чего сеть просто рухнет.

Рис. 5.24. Обработка пакетов на коммутаторах, маршрутизаторах и хостах

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки маршрутизаторов. Поскольку адресация на сетевом уровне зачастую является иерархической (а не плоской, как в случае с МАС-адресами), пакеты обычно не движутся через маршрутизатор циклически, даже если в сети есть дублирующие пути. Конечно, такое зацикливание пакетов может происходить, если таблицы маршрутизаторов сконфигурированы неправильно. Однако протокол IP применяет специальное поле заголовка дейтаграммы, которое позволяет ограничить такую цикличность. Следовательно, возможные пути пакетов не ограничиваются связующим деревом, пакет выбирает оптимальную траекторию между исходным и конечным хостом. Поскольку маршрутизаторы не имеют ограничений, обусловленных связующим деревом, они позволяют выстраивать в Интернете очень насыщенную топологию, которая включает в себя, в частности, множество активных каналов между Европой и Северной Америкой. Еще одна особенность маршрутизаторов заключается в том, что они обеспечивают защиту от широковещательных штормов второго уровня, применяя для этого брандмауэр. Вероятно, самый серьезный недостаток маршрутизаторов заключается в том, что их приходится настраивать вручную — необходимо конфигурировать IP-адреса как для маршрутизаторов, так и для подключенных к ним хостов. Кроме того, маршрутизатор обычно тратит больше времени на обработку одного пакета, чем коммутатор, поскольку ему приходится оперировать полями вплоть до третьего уровня.

Учитывая, что и коммутаторов, и у маршрутизаторов есть свои достоинства и недостатки (см. табл. 5.1), попробуем разобраться: в каких случаях сеть организации (например, университетская или корпоративная) должна использовать коммутаторы, а в каких — маршрутизаторы? Как правило, если сеть невелика и включает в себя несколько сотен хостов, то и LAN-сегментов в ней немного. Такая сеть вполне может обслуживаться лишь коммутаторами, поскольку они локализуют трафик и повышают суммарную пропускную способность, не требуя никакой дополнительной конфигурации IP-адресов. Но если мы имеем дело с большой сетью, количество хостов в которой исчисляется тысячами, то в ней, как правило, есть и маршрутизаторы (наряду с коммутаторами). Маршрутизаторы обеспечивают более надежное разграничение трафика, справляются с широковещательными штормами и более интеллектуально прокладывают маршруты между хостами в сети.

Табл. 5.1. Сравнение важнейших возможностей распространенных устройств, обеспечивающих сетевые взаимодействия

|  | Концентраторы | Маршрутизаторы | Коммутаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция трафика | Нет | Да | Да |
| Самонастройка | Да | Нет | Да |
| Оптимальная маршрутизация | Нет | Да | Нет |

Более подробно достоинства и недостатки сетей с коммутаторами и маршрутизаторами рассмотрены в работах Мейерса и Кима. Здесь также затрагивается тема того, как можно усовершенствовать технологию LAN, чтобы количество хостов в локальных сетях удалось увеличить на два порядка по сравнению с сегодняшним уровнем.

Виртуальные локальные сети

Выше, обсуждая рис. 5.15, мы уже отмечали, что современные компьютерные сети организаций зачастую имеют иерархическую конфигурацию. В каждой рабочей группе (отделе или факультете) есть собственная коммутируемая локальная сеть, соединенная с коммутируемыми локальными сетями других отделов при помощи иерархической структуры из коммутаторов. В идеальном мире такая конфигурация должна функционировать превосходно, но на практике все зачастую складывается иначе. В конфигурации сети с рис. 5.15 можно отметить три недостатка:

- Отсутствует изоляция трафика. Хотя иерархия и позволяет ограничить групповой трафик в пределах одного коммутатора, широковещательный трафик (то есть, кадры с ARP- или DHCP-сообщениями, либо кадры, чье место назначения еще не известно самообучающемуся коммутатору) по-прежнему должны обходить всю сеть организации. Ограничив область действия такого широковещательного трафика, мы сможем улучшить производительность локальной сети. Что еще важнее, иногда желательно ограничивать широковещательный трафик локальной сети по соображениям безопасности/конфиденциальности. Так, если к одной группе относятся менеджеры высшего звена данной компании, а к другой — недовольные сотрудники, применяющие анализаторы пакетов Wireshark, то администратору вычислительной сети стоит принять меры, чтобы трафик руководителей ни в коем случае не попадал на компьютеры таких сомнительных подчиненных. Чтобы обеспечить изоляцию такого типа, можно заменить центральный коммутатор на рис. 5.15 маршрутизатором. Чуть ниже мы убедимся, что такое ограничительное решение реализуемо и при помощи одних лишь коммутаторов (на уровне 2).

- Неэффективное использование коммутаторов. Если бы в организации было не 3 группы, а 10, то потребовалось бы 10 коммутаторов первого уровня. Если бы каждая из этих групп была невелика — скажем, включала бы по 10 человек, — то хватило бы всего одного коммутатора на 96 портов, чтобы удовлетворить потребности каждого, однако такой коммутатор не обеспечивал бы изоляцию каналов.

- Управление пользователями. Если тот или иной сотрудник может переходить из одной группы в другую, то на рис. 5.15 придется менять физическую прокладку кабелей, чтобы подключить сотрудника к другому коммутатору. Если сотрудник может одновременно относиться к двум группам, проблема тем более усложняется.

К счастью, все эти проблемы решаются при помощи коммутатора, поддерживающего виртуальные локальные сети (virtual local area networks, VLAN). Как понятно из названия, такой коммутатор позволяет определять множество виртуальных частных сетей в пределах одной физической инфраструктуры. Хосты в рамках виртуальной локальной сети взаимодействуют так, как если бы они (и только они) были подключены к одному коммутатору. В виртуальной локальной сети на основе портов порты (интерфейсы) коммутатора делятся на группы администратором вычислительной сети. Каждая такая группа представляет собой виртуальную локальную сеть, причем порты каждой образуют широковещательный домен (это означает, что широковещательный трафик с любого порта из группы будет попадать только на другие порты этой же группы). На рис. 5.25 показан один коммутатор с 16 портами.

Электротехнический	Факультет информатики

факультет	(порты VLAN 9-15)

(порты VLAN 2-8)

Рис. 5.25. Один коммутатор, на котором сконфигурированы две виртуальные

локальные сети

Порты 2-8 относятся к виртуальной локальной сети электротехнического факультета, порты 9-15 относятся к виртуальной локальной сети факультета информатики (порты 1 и 16 к локальным сетям не относятся). Виртуальная локальная сеть решает все проблемы, обозначенные выше: кадры из локальных сетей двух факультетов будут изолированы друг от друга, два коммутатора с рис. 5.15 заменяются одним, а если пользователь с порта 8 переходит на факультет информатики, то администратор вычислительной сети просто переконфигурирует программное обеспечение VLAN так, чтобы порт 8 относился к виртуальной локальной сети факультета информатики. Не составляет труда представить себе, как конфигурируется и работает коммутатор VLAN. Администратор вычислительной сети объявляет, что порт относится к той или иной виртуальной локальной сети (причем те порты, которые не присвоены той или иной сети явно, считаются портами виртуальной локальной сети, заданной по умолчанию). Это делается при помощи программы для управления коммутатором. В коммутаторе ведется таблица, в которой записываются соответствия между портами и виртуальными локальными сетями. Аппаратная часть коммутатора просто доставляет кадры между портами, относящимися к одной и той же виртуальной локальной сети.

Но добившись полного разграничения двух виртуальных локальных сетей, мы столкнулись с новой сложностью. Как теперь передать трафик с электротехнического факультета на факультет информатики? Возможное решение — подключить один из портов коммутатора, обслуживающего виртуальную локальную сеть (например, порт 1 на рис. 5.25) к внешнему маршрутизатору и сконфигурировать этот порт как относящийся к виртуальным локальным сетям сразу двух факультетов. В данном случае, хотя электротехнический факультет и факультет информатики и станут физически использовать один и тот же коммутатор, логическая конфигурация будет такова, как если бы у этих факультетов имелись отдельные коммутаторы, соединенные через маршрутизатор. IP-дейтаграмма, идущая с электротехнического факультета на факультет информатики, сначала пройдет через VLAN электротехнического факультета, чтобы попасть на маршрутизатор, а затем маршрутизатор перешлет ее в виртуальную локальную сеть факультета информатики, на нужный хост с этого факультета. К счастью, производители коммутаторов облегчают администратору вычислительной сети создание таких конфигураций, конструируя единое устройство, в котором есть и коммутатор VLAN, и маршрутизатор, поэтому отдельный внешний маршрутизатор не требуется. В одной из задач для самостоятельной работы к этой главе мы исследуем подобный сценарий более детально.

Возвращаясь к рис. 5.15, предположим, что у нас нет отдельного факультета системного проектирования, зато отдельные кафедры электротехнического факультета и факультета информатики расположены в разных корпусах, где им (конечно!) требуется доступ в сеть, причем кафедры одного факультета должны относиться к его общей виртуальной локальной сети. На рис. 5.26 показан еще один коммутатор на 8 портов, и его порты по мере необходимости назначаются как элементы разных виртуальных локальных сетей — электротехнического факультета или факультета информатики. Но как же подключить друг к другу два этих коммутатора? Есть следующее простое решение: на каждом из коммутаторов можно определить по одному порту, относящемуся к сети электротехнического факультета (и по одному — для факультета информатики), а потом соединить эти порты друг с другом, как показано на рис. 5.26(a). Однако такое решение не масштабируется, поскольку для N виртуальных локальных сетей потребуется задействовать по N портов на каждом коммутаторе, просто чтобы объединить два устройства.

Рис. 5.26. Соединение двух коммутаторов с двумя виртуальными локальными

сетями: (а) два кабеля (б) магистральный канал

Более удобный для масштабирования метод подключения коммутаторов из виртуальных локальных сетей называется VLAN-тран-кингом. При использовании такого метода, проиллюстрированного на рис. 5.26(6), на каждом коммутаторе выделяется специальный порт (на коммутаторе слева это порт 16, на коммутаторе справа — порт 1), который конфигурируется как магистральный (trunk port) и предназначается именно для соединения двух VLAN-коммутаторов. Магистральный порт относится ко всем виртуальным локальным сетям, и кадры, направляемые в любую сеть VLAN, проходят по магистральному каналу на другой коммутатор. Но здесь возникает еще один вопрос: как коммутатор узнает, что кадр, прибывший на магистральный порт, относится к конкретной виртуальной локальной сети? Институт IEEE описал расширенный формат кадров Ethernet 802.1Q, специально для работы с кадрами, проходящими по магистральному каналу. Как показано на рис. 5.27, кадр 802.1Q состоит из стандартного Ethernet-кадра и 4-байт-ной метки VLAN. Эта метка содержит идентификационную информацию той виртуальной локальной сети, к которой относится данный кадр. Метка VLAN записывается в кадр коммутатором на стороне отправителя, а на стороне получателя считывается и удаляется другим коммутатором. Сама VLAN-метка состоит из двухбайтного поля TPID (Tag Protocol Identifier — идентификатор протокола метки) с фиксированным шест-надцатеричным значением 81-00, из двухбайтного поля управляющей информации метки (Tag Control Information), содержащего 12-битное поле идентификатора VLAN, и трехбитного поля приоритета, которое функционально напоминает поле TOS из заголовка 1Р-дейтаграммы.

Рис. 5.27. Исходный кадр Ethernet (вверху) и VLAN-кадр Ethernet, снабженный

меткой стандарта 802.1Q (внизу)

Здесь мы лишь кратко коснулись темы VLAN и сосредоточились на обсуждении таких виртуальных локальных сетей, которые работают на основе портов. Также необходимо отметить, что существует и ряд других способов определения сетей VLAN. В виртуальных локальных сетях на основе МАС-адресов администратор вычислительной сети задает множество МАС-адресов, относящихся к конкретной виртуальной сети. Когда устройство подключается к порту, мы относим этот порт к соответствующей сети VLAN в зависимости от МАС-адреса устройства. Виртуальные локальные сети также могут определяться на основе протоколов сетевого уровня (например, Ipv4, Ipv6 или Appletalk) и по другим критериям. Подробнее эти возможности описаны в стандарте 802.1Q234.

Виртуализация каналов: сеть как канальный уровень

Теперь давайте поговорим о том, как развивались трактовка и значение термина канал. В начале мы рассматривали канал как физическую сущность (провод). Этот провод связывает два хоста, обменивающиеся информацией. При изучении протоколов множественного доступа мы убедились, что несколько хостов могут быть соединены совместно используемым (разделяемым) кабелем и что в роли такого «кабеля» также могут выступать радиоволны или другие носители. Таким образом, мы рассматривали канал как все более абстрактную сущность. В разделе о локальных Ethernet-сетях (рис. 5.15) мы узнали, что среда для соединения хостов может представлять собой довольно сложную инфраструктуру, в которой применяются коммутаторы. Но в ходе всего этого развития понятий сами хосты «все так же считали», что соединительная среда представляет собой обычный провод, работающий на канальном уровне, к которому эти хосты подключены. Так, мы могли убедиться, что Ethernet-хост может совершенно не представлять, как именно он подключен к другим хостам локальной сети: одним коротким LAN-сегментом (рис. 5.17), территориально рассредоточенной коммутируемой локальной сетью (рис. 5.15) или виртуальной локальной сетью (рис. 5.26).

Если соединение между двумя хостами устанавливается с помощью модема коммутируемого доступа, то канал фактически представляет собой линию из телефонной сети. Это логически самостоятельная глобальная телекоммуникационная сеть с собственными коммутаторами, каналами и стеками протоколов для передачи данных и обмена сигналами. Однако на канальном уровне Интернета коммутируемое соединение по телефонной линии воспринимается как связь по обычному «кабелю». Можно сказать, что Интернет виртуализует телефонную сеть, трактуя ее как технологию канального уровня и обеспечивая соединяе-мость канального уровня между двумя хостами. Возможно, вы помните, что оверлейная (наложенная) сеть трактует Интернет просто как носитель для обеспечения связи между двумя наложенными узлами. Она выстраивается на базе Интернета, точно как Интернет выстраивается на телефонной сети.

Сейчас мы рассмотрим сети MPLS, в которых осуществляется многопротокольная коммутация по меткам. Сети MPLS, в отличие от телефонных сетей с коммутацией каналов, работают с коммутацией пакетов и с установлением виртуальных соединений. В сетях MPLS используются собственные форматы пакетов и методы пересылки данных. Поэтому с учебной точки зрения обсуждение сетей MPLS органично вписывается в материал как о сетевом, так и о канальном уровне. Но в контексте Интернета можно рассматривать MPLS как технологию, сопоставимую с телефонными сетями и коммутируемым Ethernet, которая служит для соединения IP-устройств. Именно поэтому мы обсудим MPLS в главе о канальном уровне. Сети с ретрансляцией кадров и архитектура ATM также могут применяться для соединения IP-устройств, хотя две эти технологии и являются уже сравнительно старыми (впрочем, их по-прежнему активно внедряют) и здесь рассматриваться не будут. Об этих технологиях подробно рассказано в очень интересной книге Горальски. Здесь мы можем позволить себе лишь краткое введение в эту технологию, поскольку по ней можно написать целые тома (и такие тома уже написаны). Подробное изложение технологии MPLS дается в книге Дэви. Мы поговорим, в основном, о том, как MPLS-серверы соединяют IP-устройства, но также позволим себе несколько более глубокое изучение технологий, лежащих в основе MPLS.

Многопротокольная коммутация по меткам

Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) — это технология, появившаяся в результате ряда промышленных разработок, которые начались еще в середине и конце 90-х. Цель этих разработок заключалась в повышении скорости пересылки данных на IP-маршрутизаторах путем внедрения в них одной из основных концепций, принятых на вооружение в сетях с виртуальными каналами. Эта сущность — метка с фиксированной длиной. Цель разработчиков этих технологий заключалась не в отказе от инфраструктуры передачи IP-дейтаграмм, основанной на маршрутизации, в пользу альтернативной архитектуры на основе меток фиксированной длины и виртуальных каналов, а в дополнении имеющейся архитектуры путем выборочной пометки дейтаграмм и далее маршрутизации дейтаграмм с применением меток фиксированной длины, когда это осуществимо. Важно отметить, что такие функции выполняются в тесном взаимодействии с протоколом IP, используют IP-адресацию и маршрутизацию. Организация IETF унифицировала все эти разработки в протоколе MPLS, фактически интегрировав техники работы с виртуальными каналами в сеть с маршрутизацией дейтаграмм.

Начиная наше изучение MPLS, рассмотрим формат кадра канального уровня, который обрабатывается маршрутизатором, поддерживающим MPLS. На рис. 5.28 видно, что кадр канального уровня, передаваемый между устройствами с поддержкой MPLS, содержит небольшой MPLS-заголовок, добавляемый между заголовком уровня 2 (например, Ethernet) и уровня 3 (то есть, IP). В стандарте RFC 3032 определяется формат MPLS-заголовка для таких каналов. В других стандартах RFC также определяются заголовки для сетей ATM и сетей с ретрансляцией кадров. Среди полей MPLS-заголовка есть, в частности, метка (выполняющая роль такого идентификатора виртуального канала, о котором мы говорили ранее). 3 бита зарезервированы для экспериментального использования. Еще в заголовке есть один бит S, который обозначает конец серии расположенных друг над другом MPLS-заголовков (это отдельная более сложная тема, которую мы не будем здесь рассматривать), а также поле предписанного времени жизни.

Рис. 5.28. MPLS-заголовок размещен между заголовками канального

и сетевого уровней

Из рис. 5.28 сразу становится понятно, что усовершенствованный MPLS-кадр можно пересылать лишь между устройствами, поддерживающими протокол MPLS (ведь обычный маршрутизатор будет изрядно озадачен, если найдет MPLS-заголовок там, где ожидает встретить IP-заголовок!) Маршрутизаторы, поддерживающие MPLS, зачастую именуются маршрутизаторами с коммутацией по меткам. Такие устройства пересылают MPLS-кадр, сверяясь с MPLS-меткой в своей таблице маршрутизации, а затем сразу же передают кадр на соответствующий выходной интерфейс. Соответственно, маршрутизатор с поддержкой MPLS не извлекает IP-адрес назначения и не ищет совпадения самого длинного префикса в таблице маршрутизации. Но как маршрутизатор узнает, поддерживает ли его маршрутизатор-сосед MPLS, а также какая метка должна быть ассоциирована с заданным IP-адресом? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим, как взаимодействует группа маршрутизаторов с поддержкой MPLS.

В примере на рис. 5.29 маршрутизаторы от Ml до М4 поддерживают MPLS. M5 и Мб — стандартные IP-маршрутизаторы. Ml объявляет М2 и МЗ, что он (Ml) может переправить информацию в точку А и что полученный кадр с MPLS-меткой б будет передан в точку А. Маршрутизатор МЗ объявляет М4, что он может направлять информацию к точкам назначения А и Г и что туда отправятся соответственно входящие кадры с MPLS-метками 10 и 12. Наконец, маршрутизатор М2 объявляет маршрутизатору М4, что он (М2) может отправить информацию в точку А и что полученный кадр с MPLS-меткой 8 будет направлен к А. Итак, маршрутизатор М4 оказывается в интересной ситуации: он знает два MPLS-пути, по которым может достичь А: через интерфейс 0 с исходящей MPLS-меткой 10 и через интерфейс 1 с исходящей MPLS-меткой 8. Общая картина, проиллюстрированная на рис. 5.29, такова: IP-устройства М5, Мб, А и Г соединены друг с другом через MPLS-инфраструктуру (маршрутизаторы Ml, М2, МЗ и М4 поддерживают MPLS). Это соединение выполнено примерно таким же образом, как коммутируемая локальная сеть или ATM-сеть соединяется при помощи IP-устройств. Кроме того, как и в коммутируемых локальных сетях или ATM, маршрутизаторы Ml — М4 с поддержкой MPLS взаимодействуют, даже не притрагиваясь к IP-заголовку пакета.

Рис. 5.29. Перенаправление информации с поддержкой MPLS

Выше мы не указали конкретный протокол, который применяется для распространения меток между маршрутизаторами, поддерживающими технологию MPLS. Дело в том, что подробное обсуждение обмена сигналами в MPLS выходит за рамки этой книги. Правда, мы отметим, что рабочая группа IETF по технологии MPLS указала в стандарте RFC 3468, что для обеспечения обмена сигналами в MPLS будет использоваться протокол RSVP-TE, являющийся расширением над протоколом RSVP. Кроме того, мы не обсудили, как именно вычисляются пути для передачи пакетов между маршрутизаторами, поддерживающими MPLS, ни как MPLS собирает информацию о состоянии канала (например, ширину полосы передачи данных, не зарезервированную MPLS), применяемую в таких расчетах путей. Для подачи такой информации в маршрутизаторы с поддержкой MPLS применяются усовершенствованные варианты алгоритмов с учетом состояния канала (например, OSPF). Интересно отметить, что сами алгоритмы расчета пути не стандартизированы и в настоящее время определяются производителями устройств.

До сих пор в нашем обсуждении MPLS мы делали акцент на том факте, что этот протокол выполняет коммутацию на основе меток, соответственно, ему не нужно учитывать при работе IP-адрес пакета. Но наиболее важные преимущества MPLS и причины огромного интереса, который в настоящее время проявляется к этому протоколу, заключаются не в потенциальном увеличении скорости коммутации, а в новых возможностях управления трафиком, которые дает MPLS. Как было указано выше, у маршрутизатора М4 есть два MPLS-пути к точке А. Если бы пересылка выполнялась на IP-уровне, на основании IP-адреса, то протоколы IP-маршрутизации, изученные нами ранее, дали бы всего один путь к узлу А путь с наименьшей стоимостью. Следовательно, MPLS позволяет вести пакеты по таким маршрутам, которые недоступны при использовании стандартных IP-протоколов маршрутизации. Здесь мы имеем дело с одним из простых вариантов управления трафиком при помощи MPLS. В данном случае оператор сети может переопределять стандартную IP-маршрутизацию и принудительно направлять часть трафика к месту назначения по заданному пути. Одновременно к тому же месту назначения уже по другому пути может направляться другой трафик (выбор иного пути может быть связан с соображениями политики, безопасности или с какими-то другими причинами).

MPLS также можно использовать и в других целях. Например, для быстрого восстановления путей MPLS-маршрутизации, то есть для перенаправления трафика по заранее рассчитанному резервному пути в случае отказа основного. Наконец, отметим, что MPLS может применяться (и действительно применяется) при создании так называемых виртуальных частных сетей (virtual private networks, VPN). Организуя виртуальные частные сети для заказчика, Интернет-провайдер, чтобы объединить их, использует свою сеть с поддержкой MPLS. MPLS может применяться для отграничения как ресурсов, так и адресации, применяемой в частной виртуальной сети заказчика, от адресации и ресурсов других пользователей, работающих в сети данного Интернет-провайдера.

Мы вынуждены ограничиться столь кратким обсуждением MPLS. Рекомендуем вам ознакомиться с источниками, упомянутыми в этом разделе. Учитывая, как разнообразны варианты применения MPLS, эта технология вскоре может превратиться в настоящий швейцарский армейский нож для управления Интернет-трафиком! Для несведущих следует пояснить, что швейцарский армейский нож известен своей универсальностью и годится «на все случаи жизни».