БЕСПРОВОДНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ

В мире телефонии последние 15 лет, бесспорно, стали «золотой эпохой» сотовой связи. Количество абонентов сотовых сетей по всему миру увеличилось с 34 млн в 1993 году до почти 5,5 млрд в 2011-м. Более того, количество абонентов сотовой связи превышает количество абонентов проводных телефонных сетей. Многочисленные преимущества сотовой связи очевидны для всех: безграничный доступ к глобальной телефонной сети в любом месте и в любое время с помощью легкого ультрапортативного мобильного устройства. Ждет ли нас вскоре подобный взрыв для мобильных Интернет-устройств, всех этих ноутбуков, КПК и смартфонов, обещающих безграничный доступ к глобальной сети в любое время и в любом месте?

Вне зависимости от темпов роста отрасли беспроводных Интернет-устройств в будущем, сегодня уже ясно, что сети и службы, связанные с мобильной связью, останутся с нами и точно уже никуда не денутся. С точки зрения сетевых технологий, задачи поставленные такими сетями, а именно на сетевом и канальном уровнях, настолько сильно отличаются от того, что мы видим в проводных компьютерных сетях, что для изучения особенностей беспроводных и мобильных сетей нам потребуется отдельное рассмотрение.

Мы начнем с обсуждения мобильных пользователей, беспроводных каналов связи и сетей, а также их взаимоотношений с более крупными (как правило, проводными) сетями, к которым они подключены. Мы проведем различие между задачами, поставленными беспроводной природой каналов связи в таких сетях, и мобильностью, предоставляемой этими сетями. Это поможет нам лучше выделить, идентифицировать и разобраться с ключевыми концептами в данной сфере. Обратите внимание, что во многих сетевых средах сетевые узлы являются беспроводными, но не мобильными (например, домашние или офисные беспроводные сети с подключенными стационарными рабочими станциями с большими дисплеями). Кроме того, существуют ограниченные формы мобильности, которым не требуются беспроводные сети (например, работник, использующий проводной ноутбук дома, выключает его, приезжает на работу на машине и подключает этот ноутбук к проводной сети организации, в которой работает). Конечно, наибольший восторг вызывают те сетевые среды, в которых пользователи являются как беспроводными, так и мобильными, например, если мобильный пользователь (скажем, находящийся на заднем сиденье автомобиля) делает голосовой вызов посредством IP-телефонии (VoIP) и большое количество непрерывных TCP-подключений при быстрой езде по автостраде со скоростью 160 км/ч. Именно здесь, на пересечении беспроводного и мобильного, мы столкнемся с самыми интересными техническими задачами!

Мы начнем с примера, сочетающего в себе беспроводную связь и мобильность — сеть, к которой пользователи подключаются посредством беспроводной связи (и, возможно, мобильной телефонии) и далее, снова по беспроводным каналам, подключаются к еще большей сетевой инфраструктуре. После этого мы рассмотрим характеристики такого беспроводного канала связи. Кроме того, мы также включили краткое описание технологии множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), протокола разделенного доступа к среде передачи данных, часто используемого в беспроводных сетях. Более подробно изучим некоторые аспекты канального уровня стандарта беспроводной локальной сети IEEE 802.11 (Wi-Fi), кроме того, мы вкратце рассмотрим технологию Bluetooth и прочие персональные сети. Ниже будет представлен обзор доступа в Интернет посредством сетей сотовой связи, в том числе технологии третьего (3G) и четвертого (4G) поколений, предоставляющей как голосовую связь, так и высокоскоростной доступ к Интернету. Далее мы обратим свое внимание на мобильность, сосредоточившись на проблемах определения местонахождения пользователя мобильной сети, его маршрутизации и «передачи» пользователей, активно перемещающихся по сети от одной точки доступа к другой. Мы изучим, каким образом эти мобильные службы применяются в стандарте мобильного IP и GSM. Наконец мы поговорим о влиянии беспроводных каналов связи и мобильности на протоколы транспортного уровня и сетевые приложения.

Введение

На рис. 6.1 изображена конфигурация сети, на примере которой мы будем рассматривать особенности беспроводной передачи данных и мобильности. Для начала, наш рассказ будет носить достаточно общий характер. Это сделано для того, чтобы включить в обсуждение как беспроводные локальные сети, например IEEE 802.11, так и сети сотовой связи, такие как сеть 3G. По ходу обсуждения мы сузим наш рассказ до более детального повествования о конкретных беспроводных структурах.

Рис. 6.1. Элементы беспроводной сети

В беспроводной сети можно выделить следующие элементы:

- Беспроводной хост. Как и в случае с проводными сетями, хосты — это конечные устройства, на которых осуществляется выполнение приложений. Беспроводным хостом может быть ноутбук, КПК, смартфон или настольный компьютер. Сами по себе хосты могут быть или не быть мобильными.

ИСТОРИЯ

Публичный доступ к Wi-Fi: в ближайшем будущем на ближайшем фонарном столбе?

Точки доступа к Wi-Fi в местах общего пользования, где пользователи могут получить доступ к беспроводной сети 802.11, все быстрее и быстрее становятся обыденным явлением в гостиницах, аэропортах и кафе по всему миру. В большинстве студенческих городков предоставляется неограниченный доступ к беспроводным сетям, кроме того в наши дни сложно найти отель, который бы не располагал беспроводным доступом к Интернету.

За прошедшее десятилетие во многих городах были развернуты и эксплуатируются муниципальные сети Wi-Fi. Идея обеспечить широким массам неограниченного доступа к Wi-Fi в качестве еще одной услуги муниципалитета (наподобие уличных фонарей), преодолев цифровой барьер, предоставив всем горожанам неограниченный доступ в Интернет и ускорив темпы экономического развития, является очень привлекательной. Большое количество городов по всему миру, в том числе Филадельфия, Торонто, Гонконг, Миннеаполис, Лондон и Окленд, либо вынашивают планы предоставить неограниченный беспроводной доступ к Интернету на своей территории, либо уже достигли определенного прогресса в реализации этой идеи.

Целью осуществления такого проекта в Филадельфии было «превратить Филадельфию в крупнейшую в США точку доступа к Wi-Fi и оказать поддержку в улучшении образования, уменьшении цифрового барьера, развитии городских микрорайонов, а также сократить расходы на правительство». Результатом амбициозной программы — соглашения между городом, некоммерческой организацией «Беспроводная Филадельфия» и провайдером услуг доступа к Интернету «EarthLink» — стало создание действующей сети, состоящей из точек доступа 802.11b, монтируемых на столбах световых опор и устройствах контроля дорожного движения, которая покрыла 80% территории города. Однако по финансовым и эксплуатационным причинам эта сеть была продана группе частных инвесторов в 2008 году, а те позже перепродали сеть обратно городу в 2010-м. Другие города, например Миннеаполис, Торонто и Гонконг, добились успеха при гораздо меньших усилиях.

Сам факт, что сети 802.11 функционируют в не лицензируемом диапазоне (и поэтому могут быть развернуты без необходимости приобретать дорогостоящие разрешения на использование частотного диапазона), казалось бы, мог сделать их привлекательными в финансовом плане. Однако точки доступа 802.11 обладают гораздо меньшей территорией охвата, чем базовые станции сотовой связи 3G из-за чего требуется установка большего количества точек доступа для покрытия одинаковых по площади территорий. Однако с другой стороны, сотовые сети передачи данных, предоставляющие доступ в Интернет, работают в диапазоне частот, подлежащем лицензированию. Операторы сотовой связи платят за разрешение на использование частотного диапазона миллиарды долларов, что, конечно, превращает такие сети в бизнес, а не услугу муниципальных властей.

•	Беспроводные каналы связи. Хост подключается к базовой станции
(см. ниже) или к другому беспроводному хосту посредством беспроводного канала связи. Различные технологии беспроводной связи характеризуются различной скоростью передачи данных и могут обеспечивать связь на различных расстояниях. На рис. 6.2 показаны две ключевые характеристики (территория покрытия и скорость передачи данных) наиболее популярных стандартов беспроводных сетей. (Впрочем, цель этого рисунка — предоставить только общую информацию о вышеупомянутых характеристиках. Так, некоторые из этих типов сетей лишь начинают внедряться, а скорость передачи данных в некоторых случаях может не достигать указанных значений или превышать их, в зависимости от расстояния, состояния канала связи и количества пользователей, подключенных к беспроводной сети.) Мы рассмотрим эти стандарты ниже. Мы также поговорим о других характеристиках беспроводных каналов связи, таких как интенсивность и причины возникновения битовых ошибок.

На рис. 6.1 показано, что беспроводные хосты, расположенные на периферии сети подключены с помощью беспроводных каналов связи к большей сетевой инфраструктуре. Забегая вперед, добавим, что беспроводные каналы связи иногда также используются внутри самой сети для соединения маршрутизаторов, коммутаторов и прочего сетевого оборудования. Однако сейчас мы сфокусируемся на использовании беспроводной связи на периферии сети, так как именно здесь приходится сталкиваться с наиболее захватывающими техническими задачами и именно здесь происходит основной рост.

•	Базовая станция. Базовая станция — это ключевой компонент инфраструктуры беспроводной сети. В отличие от беспроводного хоста и беспроводного канала связи, у базовой станции нет очевидных аналогов в проводных сетях. Базовая станция отвечает за отправку и получение данных (например, пакетов) от беспроводного хоста, связанного с этой базовой станцией. Базовая станция также часто ответственна за координацию передачи данных большого количества беспроводных хостов, подключенных к ней. Когда мы говорим, что беспроводной хост «подключен» к базовой станции мы имеем в виду, что (1) хост находится в зоне досягаемости базовой станции и (2), что хост использует базовую станцию для передачи данных в более крупную сеть. Примерами базовых станций в сотовой телефонии служат вышки сотовой связи, а в беспроводных локальных сетях 802.11 — точки доступа.

На рис. 6.1 базовая станция подключена к большей сети (например, к Интернету, к корпоративной, домашней, либо телефонной сети). Поэтому она функционирует как посредник канального уровня между беспроводным хостом и остальным миром, с которым этот хост общается.

Часто хосты, подключенные к базовым станциям, называются работающими в инфраструктурном режиме, так как все традиционные сетевые службы (например, назначение адресов или маршрутизация) предоставляются самой сетью, к которой хост подключается посредством базовой станции. В сетях с прямым подключением отсутствует подобная инфраструктура, к которой подключались бы беспроводные хосты. В отсутствие такой инфраструктуры хосты должны самостоятельно предоставлять такие службы, как маршрутизация, назначение адресов, DNS-подобная трансляция имен и прочее.

Рис. 6.2. Характеристика каналов связи отдельных стандартов

беспроводных сетей

Когда мобильный хост выходит из зоны покрытия одной базовой станции и попадает в зону покрытия другой, он меняет точку подключения к большей сети (то есть, иными словами, подключается к другой базовой станции). Этот процесс называют эстафетной передачей. Такая мобильность поднимает большое количество непростых вопросов. Если хост может перемещаться, то каким образом необходимо определять его текущее местонахождение в сети для переадресации направляемых этому мобильному хосту данных? Каким образом осуществляется адресация, ведь хост может находиться в любом из многих доступных мест? Если хост перемещается во время активности ТСР-соединения или телефонного вызова, каким образом должна происходить маршрутизация данных, чтобы соединение при этом не прерывалось? Эти и большое (большое!) количество других вопросов превратили беспроводные и мобильные сети в поле очень захватывающих исследований.

•	Сетевая инфраструктура. Это та самая большая сеть, с которой может связаться хост.

Обсудив все «кусочки» беспроводной сети, мы обращаем ваше внимание на то, что эти кусочки могут быть скомбинированы различными способами для создания различных типов беспроводных сетей. Классификация типов беспроводных сетей может оказаться вам полезной в дальнейшем, а также, если вы будете читать или изучать какие-либо материалы о беспроводных сетях по другим источникам. На самом верхнем уровне мы можем классифицировать беспроводные сети по двум критериям: во-первых, проходит ли пакет данных в беспроводной сети только через один или несколько беспроводных переходов и во-вторых, — присутствует ли в сети какая-либо инфраструктура, как, например, базовая станция.

- Однопереходная сеть с инфраструктурой. В таких сетях присутствует базовая станция, подключаемая к большей проводной сети (например, Интернет). Более того, все сообщение между этой базовой станцией и беспроводным хостом осуществляется за один беспроводный переход. Сетями 802.11 вы чаще всего пользуетесь в учебных аудиториях, кафе или библиотеках. Сотовые сети передачи данных 3G, о которых мы поговорим чуть позже, также попадают под эту категорию.

- Однопереходная сеть без инфраструктуры. В таких сетях отсутствует базовая станция, подключаемая к беспроводной сети. Однако, как мы увидим в дальнейшем, один из узлов такой однопереходной сети может выступать в качестве координатора передачи данных между остальными узлами. Сети Bluetooth и сети 802.11 в режиме прямого подключения являются одно-переходными сетями без инфраструктуры.

- Многопереходная сеть с инфраструктурой. В таких сетях базовая станция присутствует и подключается по проводам к большей проводной сети. Однако некоторые беспроводные узлы должны осуществлять связь через другие беспроводные узлы для установления связи через базовую станцию. Под эту категорию подпадают некоторые беспроводные сенсорные сети и так называемые беспроводные смешанные сети.

• Многопереходная сеть без инфраструктуры. В сетях такого типа отсутствует базовая станция и сообщения, отправляемые одним узлом, могут передаваться посредством еще нескольких узлов, прежде чем достигнут места назначения. Узлы сети также могут быть мобильными, при этом соединения между узлами будут изменяться. Сети такого класса называют мобильными децентрализованными сетями (mobile ad-hoc network, MANET). Если узлами такой сети являются какие-либо транспортные средства, то сеть называется децентрализованной транспортной сетью (vehicular ad-hoc network, VANET). Как вы можете представить себе, разработка протоколов для таких сетей — это серьезный вызов и объект непрекращающихся исследований.

Мы ограничимся, по большей части, повествованием об однопереходных сетях, а затем в основном о сетях с инфраструктурой.

А сейчас давайте глубже изучим технические задачи, встающие перед нами при работе с беспроводными и мобильными сетями. Мы начнем с изучения отдельного беспроводного канала связи, откладывая обсуждение вопросов мобильности до более поздних разделов главы.

Беспроводные каналы связи и характеристики сети

Давайте начнем с рассмотрения простой проводной, например, домашней, сети с проводным коммутатором Ethernet, служащим для соединения хостов. Если мы заменим проводную сеть Ethernet беспроводной сетью 802.11, то интерфейс беспроводной сети заменит интерфейс Ethernet хоста, а точка доступа — коммутатор Ethernet. Однако на уровне сети и выше не потребуется практически никаких изменений. Поэтому для рассмотрения важных различий между проводными и беспроводными сетями, мы, по-видимому, должны обратить внимание на канальный уровень. На самом деле мы можем найти некоторое количество различий между проводным и беспроводным каналом связи:

- Ослабление сигнала. Электромагнитное излучение ослабляется при прохождении через вещество (например, радиосигнал, проходящий через стену). Сигнал рассеивается даже в свободном пространстве, что приведет к ослаблению силы сигнала (иногда это явление называют потерями при распространении) при увеличении расстояния между отправителем и получателем.

- Помехи от других источников. Радиоисточники, ведущие передачу на одинаковой частоте, будут создавать друг для друга помехи. Например, беспроводные телефоны работают на частоте 2,4 ГГц, и ту же частоту имеют беспроводные локальные сети 802.11b. Поэтому пользователь беспроводной локальной сети 802.11b, говорящий по беспроводному телефону, работающему на частоте 2,4 ГГц, может столкнуться с тем, что ни телефон, ни сеть не будут нормально функционировать. В дополнение к помехам от источников радиосигналов, помехи может также вызвать электромагнитный шум из окружающей среды (например, мотор, работающий неподалеку, или микроволновая печь).

- Эффект многолучевого распространения волн. Эффект многолучевого распространения волн возникает при отражении частей электромагнитных волн от различных объектов и земли, в результате физическая длина пути, проходимого сигналом между отправителем и получателем, может варьироваться. Это приводит к «размыванию» сигнала, получаемого приемником. Объекты, движущиеся между получателем и отправителем, могут время от времени изменять интенсивность эффекта многолучевого распространения волн.

Для более подробного изучения характеристик беспроводных каналов связи, моделей и измерений см. публикацию Андерсона.

Все вышесказанное делает очевидным факт, что количество битовых ошибок в беспроводных каналах будет большим, чем в проводных. Поэтому неудивительно, что в протоколах беспроводных каналов связи (таких как протокол 802.11, который мы изучим ниже) используются не только мощные алгоритмы выявления ошибок с помощью кода циклического контроля (CRC), но также надежные протоколы передачи данных канального уровня, позволяющие пересылать поврежденные кадры данных.

Обсудив все проблемы, которые могут возникнуть в беспроводном канале связи, давайте обратим наше внимание на хост, принимающий сигнал. Хост получает электромагнитный сигнал, являющийся сочетанием ослабленной формы исходного сигнала, переданного отправителем (ослабленного за счет потерь при распространении и многолучевого распространения), и фонового шума в окружающей среде. Соотношение сигнал-шум (signal-to-noise ratio, SNR) — это относительный показатель силы принимаемого сигнала (то есть переданных данных) и фонового шума. Как правило, показатель SNR измеряется в децибелах (дБ), единице, используемой инженерами-электриками, по мнению некоторых, в основном для того, чтобы запутать ученых-компьютерщиков. Показатель SNR в децибелах является двадцатикратным отношением десятичного логарифма амплитуды принимаемого сигнала к амплитуде фонового шума. Для наших целей нам достаточно знать лишь то, что большое значение показателя SNR облегчает приемнику работу по отделению передаваемого сигнала от фонового шума.

На рис. 6.3 (адаптирован из работы Холланда) приводится соотношение интенсивности (коэффициента) битовых ошибок (bit error rate, BER), что, грубо говоря, есть вероятность получения ресивером ошибочного бита и показателя соотношения сигнал-шум (SNR) для трех техник модуляции сигнала при кодировании передаваемого сигнала по идеальному беспроводному каналу связи. Теория модуляции и кодирования сигнала, а также отделение сигнала от фонового шума и интенсивность битовых ошибок находятся далеко вне поля зрения нашего рассмотрения. Тем не менее на рис. 6.3 приводится ряд характеристик физического уровня, важных для понимания протоколов беспроводной связи более высоких уровней:

- Для приведенной схемы модуляции верно, что чем выше значение SNR, тем ниже показатель BER. Так как отправитель может увеличить показатель SNR, увеличив силу передаваемого сигнала, отправитель может уменьшить возможность получения битового кадра с ошибкой, увеличив мощность передачи. Заметим, однако, что увеличение силы за определенные граничные значения не дает сколько-нибудь ощутимого практического преимущества, например, для уменьшения значения BER с 1012 до 10 13. Кроме того, увеличение мощности передачи имеет определенные недостатки: увеличение энергозатрат со стороны отправителя (важный аспект для пользователей мобильных устройств с аккумуляторным питанием), кроме того, увеличивается вероятность интерференции сигналов отправителя и других участников (см. рис. 6.4(6)).

- Для заданного значения показателя SNR, чем выше скорость передачи данных (как верных, так и ошибочных), тем выше значение BER. Например, на рис. 6.3 видно, что для показателя SNR в 10 дБ, скорость передачи данных при модуляции BPSK равна 1 Мбит/с, при этом значение BER меньше 107, в то время как для модуляции QAM16 со скоростью передачи данных 4 Мбит/с, значение BER уже 101, что слишком высоко для практического применения. Однако, при показателе SNR 20 дБ скорость передачи данных при модуляции QAM16 равняется 4 Мбит/с, а значение BER — 107, при том что скорость передачи данных при модуляции BSPK составляет всего 1 Мбит/с, но значение BER этого типа модуляции сигнала настолько низко, что его невозможно отобразить на нашем графике. В данной ситуации, если значение BER, равное 107, является терпимым, то предпочтительней было бы использование модуляции QAM16. Эти размышления приводят нас к еще одной, последней характеристике, описанной далее.

Рис. 6.3. Интенсивность битовых ошибок, скорость передачи данных и SNR

Динамический выбор метода модуляции сигнала на физическом уровне может быть использован, чтобы адаптировать технологию модуляции сигнала к условиям канала связи. Из-за мобильности значение SNR (а значит, и BER) может измениться ввиду изменений в окружающей среде. Адаптивная модуляция и кодирование сигнала используются в системах сотовой связи, а также в сетях Wi-Fi 802.11 и сотовых сетях передачи данных 3G, которые мы изучим в разделах 6.3 и 6.4. Благодаря этому возможно, например, осуществить выбор технологии модуляции, позволяющей обеспечить максимальную скорость передачи данных, когда значение показателя BER ограничено в заданных характеристиках канала связи.

Более высокий и меняющийся с течением времени коэффициент битовых ошибок является не единственным отличием беспроводного от проводного канала связи. Вспомним, что в случае с проводными каналами, все узлы сети могут получать передачи данных от всех прочих узлов. В случае с беспроводной сетью не все так просто, как показано на рис. 6.4. Предположим, что станция А передает сигнал станции Б, представим также, что и станция В передает сигнал станции А. Из-за существования так называемой проблемы скрытых передатчиков физические препятствия в окружающей среде (например, гора или здание) могут помешать станциям А и В слышать друг друга, несмотря на это сигналы обеих станций создают помехи на станции назначения, Б. Это отображено на рис. 6.4(a). Второй вариант развития событий, при котором на ресивере также возникают не обнаружимые конфликты, является результатом затухания сигнала в виду его прохождения по беспроводной среде. Рисунок 6.4(б) является иллюстрацией ситуации, в которой станции А и В расположены таким образом, что их сигналы не обладают достаточной силой для обнаружения друг друга, при этом их сигналы достаточно сильны, чтобы создавать друг для друга помехи на станции Б. Как мы увидим ниже из-за существования скрытой проблемы передачи и эффекта ослабления организация множественного доступа в случае с беспроводной сетью является гораздо более сложной задачей, нежели в случае с проводной.

Рис. 6.4. Проблема скрытых передатчиков, вызванная препятствием (а)

и ослаблением сигнала (б)

CDMA

Вспомним, что, когда хосты связываются с использованием множественного доступа к среде передачи, чтобы предотвратить смешивание на ресиверах сигналов, посылаемых различными отправителями, требуется использование соответствующих протоколов. Ранее мы описывали три класса протоколов доступа к среде передачи данных: разделение каналов связи, произвольный доступ и очередность. Технология множественного доступа с кодовым разделением (code division multiple access, CDMA) относится к семейству протоколов разделения каналов связи. Так как технология CDMA очень важна в мире беспроводной связи, мы вкратце обсудим ее сейчас, прежде чем начнем изучать конкретные технологии беспроводного доступа.

Протокол CDMA подразумевает, что каждый бит данных отправляется и кодируется с помощью умножения этого бита на сигнал (код), изменяющий его при гораздо большей скорости (известной как скорость передачи элементов сигнала), чем исходная последовательность битов данных.

На рис. 6.5 показан простой, идеализированный сценарий кодировки/декодирования с использованием CDMA. Предположим, что скорость, с которой исходные биты данных достигают кодировщика CDMA определяет расчетную единицу времени, то есть для передачи каждого бита исходных данных требуется однобитный временной промежуток (слот). Допустим, что di — это значение бита данных для i-того битового слота. Для удобства математических расчетов, мы представим бит данных со значением 0 в качестве -1. Каждый битовый слот затем подразделяется на М мини-слотов. На рис. 6.5 М = 8, хотя на практике число М гораздо больше. Код CDMA, используемый отправителем, состоит из последовательности значений М, ст, т = 1,..., М, каждое из которых принимает значение, либо +1, либо -1. М-битный CDMA код, используемый отправителем в примере на рис. 6.5: (1, 1, 1,-1, 1,

-1,-1,-1).

Для иллюстрации того, как работает CDMA, давайте обратим внимание на i-й бит данных, di Для m-того мини-слота промежутка времени битовой передачи бита di вывод кодировщика CDMA, Zi,m равняется значению б/, помноженному на m-тый бит, назначенный к коду CDMA, сm:

Рис. 6.5. Простой пример CDMA: отправитель кодирует, получатель декодирует

В простом мире, где не существует отправителей, создающих помехи друг для друга, ресивер получит кодированные биты Zi,m и восстановит исходный бит данных di произведя расчет по формуле:

Вы можете проработать пример на рис. 6.5, дабы убедиться в том, что исходные биты данных на самом деле корректно восстанавливаются с помощью (6.2).

Однако наш мир далек от идеала, а поэтому, как мы уже замечали ранее, протоколу CDMA приходится работать в условиях наличия других отправителей, создающих помехи, кодирующих и передающих свои данные, используя другие коды. Но, в таком случае, каким же образом может CDMA-ресивер восстановить исходные биты данных отправителя, если они смешиваются с теми, что посылают другие отправители? Протокол CDMA работает уже исходя из того, что к сигналу добавляются посторонние битовые сигналы. Это значит, что если в течение одного и того же временного мини-слота три отправителя посылают значение 1, а четвертый -1, то значение сигнала, полученного всеми ресиверами в этот мини-промежуток времени равняется 2 (так как 1 + 1 + 1 — 1 = 2). При наличии нескольких отправителей, отправитель s вычисляет кодирование передаваемых Zsi,m точно так же, как в (6.1). Значение, полученное ресивером в течение тп-то временного мини-промежутка i-ro битового слота, однако, теперь, сумма всех переданных битов данных всех N отправителей в течение этого мини-промежутка равняется:

Что удивительно, если коды отправителей подобраны тщательно, то ресивер может восстановить все данные, посланные отправителем, отделив их от агрегированного сигнала, просто воспользовавшись кодом отправителя, как в (6.2):

как показано на рис. 6.6 для примера с двумя CDMA-отправителями. М-битовый CDMA код, использованный верхним отправителем (1,1,1, -1,1,-1,-1,-1), тогда как код, используемый нижним отправителем — (1,-1,1,1,1,-1,1,1). На рис. 6.6 изображено, как ресивер восстанавливает исходные биты данных от верхнего отправителя. Обратите внимание, что ресивер может вычленить данные, посылаемые отправителем 1, несмотря на помехи от передачи данных отправителя 2.

Работа протокола CDMA напоминает присутствие завсегдатаев вечеринок, говорящих на разных языках. В таких ситуациях люди очень хорошо умеют образовывать «группы по интересам», состоящие из гостей, говорящих на одном языке, отфильтровывая при этом группы, в которых беседы ведутся на иностранных языках. Здесь мы видим, что CDMA — это разделяющий протокол в том смысле, что он разделяет на части кодовое пространство (codespace), а не время или диапазоны частот и выделяет каждому узлу сети часть этого пространства.

Краткость нашего обсуждения технологии CDMA вызвана необходимостью. На практике же существует еще большее количество сложностей, с которыми необходимо справляться. Во-первых, чтобы ресиверы сигналов CDMA могли правильно вычленить сигнал, посылаемый отправителем, необходимо очень тщательно подходить к выбору кодов CDMA. Во-вторых, в нашем обсуждении мы допустили, что силы сигналов, получаемых от различных отправителей, равны, в реальности этого крайне сложно достичь. Существует большое количество литературы по вопросам решения вышеуказанных и прочих проблем, связанных с протоколом CDMA, см. более подробную информацию в работах Пикхольтца и Витерби.

Рис. 6.6. Пример с двумя отправителями CDMA

Wi-Fi: Беспроводные локальные сети 802.11

Прочно обосновавшиеся на рабочих местах, в наших домах, образовательных учреждениях, кафе, аэропортах и уличных перекрестках, беспроводные локальные сети превратились в одну из самых важных технологий доступа к Интернету. Несмотря на то, что в 1990-х годах велись разработки большого количества технологий и стандартов для беспроводных локальных сетей, победителем этого состязания стал лишь один класс стандартов беспроводных сетей: беспроводная локальная сеть IEEE 802.11 wireless LAN, или просто Wi-Fi. Сейчас мы более подробно познакомимся с беспроводными локальными сетями 802.11, изучив структуру кадров, протокол доступа к среде передачи данных, а также организацию межсетевого взаимодействия локальных сетей 802.11 и проводных локальных сетей Ethernet.

Существует несколько стандартов беспроводных локальных сетей 802.11, в том числе 802.11b, 802.11a и 802.11g. В табл. 6.1 приводится краткое обобщение характеристик вышеперечисленных стандартов, впрочем, стандарт 802.11g по популярности далеко опережает своих собратьев. Кроме того, сегодня доступны устройства, работающие в двойном (802.11a/g) и даже тройном (802.11a/b/g) режимах.

Между всеми тремя стандартами семейства 802.11 есть очень много общего. Так, например, они используют одинаковый протокол доступа к среде передачи данных, CSMA/CA, о котором мы также поговорим уже в ближайшее время. Структуры кадров канального уровня всех трех стандартов также идентичны. Все три стандарта обладают возможностью уменьшать скорость передачи данных с целью достижения более дальних расстояний. Все три стандарта могут использоваться как в режиме «инфраструктуры», так и в режиме «децентрализованная одноранговая сеть». Однако, как отражено в табл. 6.1, между тремя стандартами существует несколько значительных отличий на физическом уровне.

Стандарт 802.11b обладает скоростью передачи данных 11 Мбит/с и работает в не лицензируемом диапазоне частот 2400,0-2483,5 МГц, разделяя его вместе с телефонами, работающими на частоте 2,4 ГГц, и микроволновыми печами. Скорость передачи данных беспроводной сети 802.11а значительно выше, однако, как и рабочий частотный диапазон. Работая в более высоком частотном диапазоне, локальные сети 802.11а имеют меньшую площадь зоны покрытия и больше страдают от эффекта многолучевого распространения волн. Сети типа 802.1 lg работают в том же низком диапазоне, что и сети 802.1 lb, и имеют с ними обратную совместимость, поэтому многие пользователи обновляют свои клиентские устройства 802.11b до стандарта 802.11g. Кроме того, стандарт 802.11g предоставляет более высокую скорость передачи данных, сопоставимую со скоростью стандарта 802.11а.

Табл. 6.1. Обзор характеристик стандартов семейства IEEE 802.11

| Стандарт | Диапазон частот (Россия), МГц | Скорость передачи данных, Мбит/с |
| --- | --- | --- |
| 802.11b | 2400-2483,5 | ДО 11 |
| 802.11а | 5150-5350 | до 54 |
| 802.1 lg | 2400-2483,5 | до 54 |

Сравнительно новый стандарт сетей Wi-Fi, 802.11n, предполагает использование антенн множественного ввода и множественного вывода (multiple-input & multiple-output — MIMO). Это означает, что со стороны отправителя и получателя присутствует по две или более антенн, передающих или принимающих сигналы. В зависимости от используемого типа модуляции сигнала, стандарт 802.11n позволяет достигнуть скорости передачи данных до нескольких сотен мегабит в секунду.

Архитектура сетей 802.11

На рис. 6.7 изображены основные компоненты архитектуры беспроводной локальной сети 802.11. Фундаментальным блоком архитектуры сетей 802.11 является основной набор служб (basic service set, OHC). ОНС содержит одну или несколько беспроводных станций и центральную базовую станцию, называемую в данном случае точкой доступа (access point, ТД). На рис. 6.7 изображено, что две точки доступа ТД в каждом из основных наборов служб ОНС подключаются к некоему устройству сетевого взаимодействия, например коммутатор или маршрутизатор. В типичной домашней сети присутствует одна точка доступа и один маршрутизатор (обычно объединенные в одно устройство), которые подключают ОНС к Интернету.

Точно так же, как и в случае с устройствами Ethernet, каждой беспроводной станции 802.11 присваивается свой собственный 6-байтный адрес MAC, сохраняемый в прошивке адаптера станции (иными словами, в сетевую интерфейсную карту 802.11). Каждая точка доступа ТД обладает собственным MAC адресом беспроводного интерфейса. Как и в случае с технологией Ethernet, эти MAC адреса управляются организацией IEEE (Институт инженеров по электронике и электротехнике, США) и (в теории) являются уникальными.

Как было отмечено в разделе 6.1, беспроводные локальные сети, в которых используются точки доступа, часто называются инфраструктурными беспроводными локальными сетями, при этом под «инфраструктурой» понимаются как сами точки доступа ТД, так и инфраструктура Ethernet, осуществляющая их подключение к маршрутизатору.

Рис. 6.7. Архитектура локальной сети IEEE 802.11

Станции IEEE 802.11 также могут организовываться в одноранговую сеть — сеть, в которой отсутствуют какое-либо централизованное управление и связи с «внешним миром». В данном случае сеть формируется «на лету» из мобильных устройств, находящихся в непосредственной близости, которым необходимо связаться друг с другом и которые не находятся в зоне действия уже существующей инфраструктурной сети.

Рис. 6.8. Одноранговая сеть IEEE 802.11

Одноранговую сеть можно создать, если несколько владельцев ноутбуков собираются вместе (например, в конференц-зале, поезде или в машине) и желают обменяться данными в отсутствие централизованной точки доступа. К одноранговым сетям в настоящее время в мире проявляется огромнейший интерес в связи с постоянно увеличивающимся количеством портативных устройств, способных к сетевому взаимодействию. Однако сейчас мы сосредоточимся на изучении инфраструктурных беспроводных локальных сетей.

Каналы и ассоциации

В случае с сетью 802.11, прежде чем посылать или отправлять данные уровня сети, каждая из беспроводных сетей должна быть ассоциирована, или подключена, к какой-либо точке доступа. Несмотря на то, что ассоциация требуется при использовании всех стандартов семейства 802.11, мы обсудим эту тему конкретно в контексте сети типа IEEE 802.1 lb/g.

При установке точки доступа администратор вычислительной сети присваивает ей идентификатор набора служб (service set identifier, SSID), состоящий, как правило, из одного-двух слов. (Так, например, при просмотре «доступных сетей» в операционной системе Microsoft Windows ХР, вы увидите список идентификаторов SSID точек доступа, находящихся в зоне досягаемости). Администратор также должен присвоить точке доступа номер канала. Для того чтобы понять, что такое номер канала, вспомним, что сети 802.11 работают в диапазоне от 2400,0-2483,5 МГц. Так, в диапазоне 85 МГц, сеть 802.11 определяет 11 частично пересекающихся каналов. Любые два канала не пересекаются тогда и только тогда, когда они разделены четырьмя и более каналами. В частности набор трех каналов с номерами 1, 6 и 11 является единственным набором непересекающихся каналов. Это значит, что администратор мог бы создать беспроводную локальную сеть с общей максимальной скоростью передачи данных 33 Мбит/с, установив в одном и том же физическом местоположении три точки доступа 802.11, присвоив им каналы номер 1,6 и 11 и соединив каждую из точек доступа с помощью коммутатора.

Теперь, имея общее представление о каналах сети 802.11, давайте опишем интересную (и вовсе не редкую) ситуацию, получившую название «джунгли Wi-Fi». Джунглями Wi-Fi называется любое физическое местоположение, где какая-либо беспроводная станция принимает достаточно сильный сигнал от двух и более точек доступа. Например, такая ситуация сложилась во многих кафе города Нью-Йорк, где беспроводная станция может поймать сигнал от большого количества точек доступа, расположенных по соседству. Одна из точек может принадлежать кафе, в то время как другая — находиться в квартире, расположенной неподалеку от этого кафе. Скорее всего, все эти точки доступа находятся в разных IP-подсетях и каждой из них был присвоен сетевой канал вне зависимости друг от друга.

Теперь предположим, что вы заходите в такие «джунгли Wi-Fi» со своим портативным компьютером в поисках беспроводного Интернета и черничных кексов. Предположим также, что в этих джунглях находятся пять точек доступа. Чтобы получить доступ к Интернету, ваша беспроводная станция должна присоединиться к какой-то одной и только одной подсети и поэтому должна быть ассоциирована с одной и только одной из точек доступа. Ассоциация означает, что беспроводная станция создает как бы виртуальный провод, соединяющий ее с точкой доступа. Говоря конкретнее, только одна ассоциированная точка доступа будет отправлять вашей беспроводной станции кадры данных (то есть кадры, содержащие какую-то информацию, такие как дейтаграммы), а ваша беспроводная станция, в свою очередь, сможет отправлять кадры данных в Интернет только через ассоциированную с ней точку доступа. Но каким образом ваша беспроводная станция ассоциируется с какой-либо конкретной точкой доступа? И более фундаментальный вопрос: каким образом ваша беспроводная станция узнает, какие точки доступа присутствуют (если вообще таковые есть) в этих «джунглях»?

Стандарт 802.11 требует, чтобы точка доступа периодически посылала сигнальные кадры данных, каждый из которых должен содержать идентификатор SSID и МАС-адрес точки доступа. Ваша беспроводная станция, зная о том, что точки доступа передают сигнальные кадры, просто сканирует все 11 каналов в поисках сигнальных кадров от какой-либо точки доступа, которая может находиться в зоне досягаемости (некоторые из точек доступа могут передавать свои сигналы по одному и тому же каналу данных — не забывайте, вы в джунглях!). Получив с помощью сигнальных кадров данных информацию о ближайших точках доступа, вы (или ваш беспроводной хост) выбираете одну из них и производите ассоциацию.

В стандарте 802.11 не определяется алгоритм, по которому производится выбор одной из доступных точек доступа. Такой алгоритм оставлен на усмотрение разработчиков программного обеспечения и про-шивок для беспроводных хостов. Обычно хост выбирает точку доступа с наибольшей силой сигнала. Однако несмотря на то, что сила сигнала может быть хорошей, это не единственная характеристика, определяющая насколько успешно хост будет принимать сигнал. В частности, точка доступа может иметь сильный сигнал, но она оказаться перегруженной подключенными хостами (которым потребуется разделить между собой пропускную способность канала точки доступа), в то время как незагруженная точка доступа останется непопулярной из-за более слабого сигнала. Поэтому было предложено большое количество альтернативных способов выбирать точку доступа. Для ознакомления с интересным и приближенным к практике обсуждением измерения силы сигнала см. работу Барвелла.

Процесс сканирования и прослушивания каналов с целью поймать сигнальные кадры данных известен как пассивное сканирование (см. рис. 6.9(a)). Беспроводной хост (на рисунке X1) также может осуществить активное сканирование, передавая пробный кадр данных, который будет получен всеми точками доступа, находящимися в зоне досягаемости хоста, как показано на рис. 6.9(б). Точка доступа отвечает на пробный запрос с помощью кадра данных пробного ответа. После этого беспроводной доступ уже может выбрать из ответивших на пробный запрос точку доступа, к которой подключится.

После выбора точки доступа беспроводной хост посылает ей запрос на ассоциацию, а та, в свою очередь, направляет кадр данных с ответом на запрос. Обратите внимание, что это второе «рукопожатие» запрос/ ответ при активном сканировании является необходимостью, так как точка доступа, ответившая на первый пробный запрос не знает, которую из (возможно, многих) ответивших точек доступа выберет хост для последующей ассоциации. Этот процесс похож на то, как клиент DHCP осуществляет выбор среди множества серверов DHCP (см. рис. 4.21). После завершения процесса ассоциации с точкой доступа, хост попробует подключиться к подсети, к которой уже подключена точка доступа. Поэтому хост, как правило, будет с помощью точки доступа посылать в подсеть сообщение обнаружения DHCP (см. рис. 4.21), чтобы получить от подсети IP-адреса. По получении адреса хост превращается в еще один из хостов с IP-адресом подсети.

Чтобы ассоциироваться с конкретной точкой доступа беспроводной станции, возможно, потребуется произвести аутентификацию. Беспроводные локальные сети 802.11 предлагают большое количество альтернатив для аутентификации и получения доступа.

Рис. 6.9. Активное и пассивное сканирование с целью поиска точек доступа

Один из подходов, используемых многими компаниями, состоит в передаче прав доступа беспроводной базовой станции в зависимости от ее MAC адреса. Второй подход, используемый многими Интернет-кафе, предполагает использование имен пользователей и паролей. В обоих случаях точка доступа чаще всего связывается с сервером аутентификации, передавая информацию между беспроводной станцией конечного пользователя и сервером аутентификации с помощью особого протокола, например RADIUS или DIAMETER. Отделение сервера аутентификации от точки доступа позволяет использовать один сервер для обслуживания сразу нескольких точек доступа, а также централизовать зачастую очень важные решения об аутентификации и предоставлении доступа на одном сервере, что позволяет снизить затраты на содержание точек доступа, а также упростить их организацию. Далее мы увидим, что в новом протоколе IEEE 802.1li, определяющем аспекты безопасности протокола 802.11, используется именно этот подход.