Что такое Интернет

Мы будем иметь дело с общедоступным Интернетом, особой компьютерной сетью, которая является основным средством передачи данных, и используем его как пример для обсуждения компьютерных сетей и их протоколов. Но что собой представляет Интернет? Существует два ответа на этот вопрос. Во-первых, мы можем описать внутреннюю механику, «винтики» Интернета, то есть основные аппаратные и программные компоненты, из которых он состоит. Во-вторых, мы можем описать Интернет на языке сетевой инфраструктуры, предоставляющей службы для распределенных приложений. Давайте начнем с описания внутреннего устройства Интернета, пользуясь для иллюстрации обсуждаемых вопросов рис. 1.1.

Рис. 1.1. Некоторые основные элементы Интернета

Внутреннее устройство Интернета

Интернет — это компьютерная сеть, которая связывает между собой сотни миллионов вычислительных устройств по всему миру. Не так давно эти вычислительные устройства были в основном обычными настольными персональными компьютерами, рабочими станциями с операционной системой Linux и так называемыми серверами, которые хранили и передавали информацию, например веб-страницы и сообщения электронной почты. Однако к Интернету подключают все больше и больше нетрадиционных конечных систем, таких как ноутбуки, смартфоны, планшеты, телевизоры, игровые консоли, веб-камеры, автомобили, датчики для определения состояния окружающей среды, фоторамки, а также домашние электрические и охранные системы. На самом деле термин компьютерная сеть несколько устаревает, принимая во внимание множество новых устройств, которые подключаются к Интернету. На профессиональном жаргоне все эти устройства называются хостами, или конечными системами. По состоянию на июль 2011 г. к Интернету было подключено около 850 миллионов конечных систем, не считая смартфонов, ноутбуков и других устройств, которые подключаются к Интернету эпизодически. В общем, по оценкам, число пользователей Интернета насчитывает более 2 миллиардов.

Конечные системы соединяются вместе с помощью сети линий связи и коммутаторов пакетов. Мы увидим, что линии связи бывают множества типов, с различными физическими носителями, включая коаксиальный кабель, медный провод, оптическое волокно и радиочастотный спектр. По разным линиям данные могут передаваться с разными скоростями, причем скорость передачи линии измеряется в битах в секунду (бит/с). Когда в одной конечной системе имеются данные для отправки в другую, передающая конечная система сегментирует их и добавляет в каждый сегмент байты заголовка. Затем полученные порции информации, известные как пакеты, посылаются через сеть в конечную систему назначения, где снова собираются в исходные данные.

Коммутатор пакетов получает пакет по одной из своих входных линий связи и направляет его по одной из своих исходящих линий связи. Коммутаторы поставляются в разных формах и разновидностях, но двумя наиболее известными типами в современном Интернете являются маршрутизаторы и коммутаторы канального уровня. Коммутаторы обоих типов направляют пакеты в их конечные пункты назначения. Коммутаторы канального уровня обычно применяются в сетях доступа, тогда как маршрутизаторы обычно используются в ядре сети. Последовательность линий связи и коммутаторов пакетов, через которые проходит пакет из отправляющей конечной системы в принимающую, называется маршрутом или путем в сети. Точный объем данных, передаваемых в Интернете, трудно подсчитать, но по оценкам компании Cisco, мировой трафик составлял в 2012 году приблизительно 40 эксабайт в месяц.

Сети с коммутацией пакетов во многих отношениях сходны с транспортными сетями шоссе, дорог и перекрестков, по которым ездят автомобили. Например, рассмотрим завод, которому требуется перевезти большое количество груза на склад, расположенный за тысячи километров. Груз на заводе делится на отдельные части и загружается на несколько грузовиков. Затем каждый из грузовиков независимо путешествует по сети шоссе, дорог и перекрестков к пункту назначения. На складе груз разгружается и группируется с остальным прибывающим грузом из той же партии. Таким образом, пакеты во многих отношениях аналогичны грузовикам, линии связи напоминают шоссе и дороги, коммутаторы пакетов сходны с перекрестками, а конечные системы похожи на здания. Так же как грузовик перемещается по пути в транспортной сети, так и пакет проходит путь в компьютерной сети.

Конечные системы получают доступ к Интернету через поставщиков услуг Интернета, или Интернет-провайдеров (Internet Service Providers, ISP). Существуют провайдеры, которые обеспечивают услуги Интернета по месту жительства (местные кабельные и телефонные компании); корпоративные, университетские, а также тех, что предоставляют доступ Wi-Fi в аэропортах, гостиницах, кофе-барах и других общественных местах. Каждый Интернет-провайдер сам по себе имеет сеть, состоящую из коммутаторов пакетов и линий связи. Провайдеры Интернета предоставляют для конечных систем различные типы доступа в сеть, включая широкополосный доступ по месту жительства, например DSL- или кабельный модем, высокоскоростной доступ к локальной сети, беспроводной доступ и доступ через модем для коммутируемых телефонных линий на скорости 56 Кбит/с. Интернет-провайдеры предоставляют также доступ во всемирную сеть для поставщиков контента, подключая веб-сайты непосредственно к глобальной сети. Интернет — это конечные системы, соединяемые друг с другом, так что предоставляющие к ним доступ организации также должны быть соединены между собой. Интернет-провайдеры, находящиеся на нижнем уровне, соединяются друг с другом через национальных и международных Интернет-провайдеров верхнего уровня, таких как Level 3 Communications, AT&T, Sprint и NTT. Сети провайдеров верхнего уровня состоят из маршрутизаторов высокой производительности, взаимосвязанных с помощью высокоскоростных оптоволоконных каналов. Сеть каждого поставщика услуг Интернета верхнего или нижнего уровня имеет независимое управление, использует протокол IP (о протоколах см. ниже) и соответствует определенным соглашениям по именованию и адресации.

Конечные системы, коммутаторы пакетов и другие части Интернета выполняют протоколы, которые управляют передачей и получением информации в Интернете. Двумя самыми важными протоколами в Интернете являются протокол управления передачей (Transmission Control Protocol, TCP) и протокол Интернета (Internet Protocol, IP). В протоколе IP задается формат пакетов, которые передаются между маршрутизаторами и конечными системами. Совокупность (стек) основных протоколов Интернета известна как TCP/IP.

В связи со значимостью протоколов для Интернета важно, чтобы все договорились о том, что делает каждый протокол, тогда пользователи могут создавать взаимодействующие системы и изделия. Вот где вступают в действие стандарты. Интернет-стандарты разрабатываются инженерным советом Интернета (IETF, Internet Engineering Task Force). Документы стандартов IETF называются запросами на отзывы, или рабочими предложениями (request for comments, RFC). Документы RFC появились в виде общих предложений к обсуждению (отсюда их название) для решения проблем, с которыми сталкивался при разработке сетей и протоколов предшественник Интернета. Документы RFC отличаются технической направленностью и подробностью изложения. В них определяются протоколы, такие как TCP, IP, HTTP (для Всемирной паутины) и SMTP (для электронной почты). В настоящее время существует более 6000 документов RFC. В других организациях также определяют стандарты для компонентов сетей, в особенности для сетевых линий связи. Например, комитетом по стандартам локальных и городских сетей (IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee) разрабатываются стандарты по Ethernet, беспроводной связи Wi-Fi.

Описание служб

В приведенных выше рассуждениях мы идентифицировали отдельные части, составляющие Интернет. Однако мы можем также описать его, рассматривая его под совершенно другим углом — а именно как инфраструктуру, которая предоставляет службы для приложений. Эти приложения включают электронную почту, веб-серфинг, социальные сети, обмен мгновенными сообщениями, передача речи по IP-протоколу (VoIP), потоковое видео, сетевые игры, одноранговый совместный доступ к файлам, телевидение через Интернет (IP TV), удаленный доступ и многое-многое другое. Все они считаются распределенными приложениями, поскольку вовлекают в работу множество конечных систем, которые обмениваются данными друг с другом. Важно, что Интернет-приложения выполняются на конечных системах, а не на коммутаторах пакетов в ядре сети. Хотя коммутаторы пакетов обеспечивают обмен данными между конечными системами, они не имеют отношения к конкретным приложениям, являющимся источниками или получателями данных.

Давайте проанализируем чуть глубже то, что мы подразумеваем под инфраструктурой, предоставляющей службы для приложений. С этой целью предположим, что у вас есть потрясающая новая идея для распределенного Интернет-приложения, которая облагодетельствует человечество или просто может принести вам богатство и известность. Как бы вы могли трансформировать эту идею в реальное Интернет-приложение? Так как приложения выполняются на конечных системах, вам требуется создать программы, которые выполняются на конечных системах. Например, вы могли бы написать программы на Java, С или Python. Теперь, поскольку вы разрабатываете распределенное Интернет-приложение, программы, выполняющиеся на разных конечных системах, должны передавать данные друг другу. И здесь мы подходим к главной теме, которая ведет к альтернативному способу описания Интернета как платформы для приложений. Каким образом программа, выполняющаяся на одной конечной системе, отдает команду Интернету доставить данные в другую программу, выполняющуюся на другой конечной системе?

Конечные системы, подсоединенные к Интернету, предоставляют интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface, API), который определяет, как программа, выполняющаяся на одной конечной системе, запрашивает инфраструктуру Интернета для доставки данных в конкретную целевую программу, выполняющуюся на другой конечной системе. API Интернета является набором правил, которые должны выполняться, чтобы Интернет мог доставлять данные в целевую программу.

Предположим, Алиса хочет отправить письмо Бобу, пользуясь почтовой службой. Само собой разумеется, что наша героиня не может просто написать письмо (или данные) и бросить его из окна. Вместо этого почтовая служба требует, чтобы Алиса поместила письмо в конверт, написала полностью фамилию и имя Боба, его адрес и почтовый код, заклеила конверт, приклеила марку в верхнем правом углу и, наконец, бросила конверт в почтовый ящик. Таким образом, у почтовой службы есть свой собственный «API почтовой службы», или набор правил, которые должна соблюдать Алиса, чтобы ее письмо доставили Бобу. Аналогично для Интернета имеется API, правила которого должна соблюдать программа, отправляющая данные, чтобы эти данные были доставлены через Интернет принимающей их программе.

Конечно, почтовая служба предоставляет своим клиентам более чем одну услугу: срочная доставка, подтверждение получения, обычная почта и многое другое. Подобным образом в Интернете предлагается множество служб для приложений. Когда вы разрабатываете Интернет-приложение, вы также можете выбрать для него одну из служб Интернета.

Мы только что привели два описания Интернета; одно с точки зрения его аппаратных и программных компонентов, другое в терминах инфраструктуры для предоставления служб распределенным приложениям. Возможно, вы все еще путаетесь в том, что такое Интернет. Что такое коммутация пакетов и протокол TCP/IP? Что собой представляют маршрутизаторы? Какие типы линий связи существуют в Интернете? Что такое распределенное приложение? Как можно подсоединить к Интернету тостер или датчик погодных условий? Если вы чувствуете, что информации слишком много, не волнуйтесь —  наша цель состоит в том, чтобы ознакомить вас с базовыми элементами Интернета и принципами, лежащими в основе его работы. Эти важные понятия и ответы на поставленные вопросы будут излагаться ниже.

Что такое протокол?

Теперь, когда вы немного разобрались с тем, что такое Интернет, давайте рассмотрим другой важный специальный термин компьютерных сетей: протокол. Что такое протокол? Какую функцию он выполняет?

Аналогия с человеком

Возможно, легче всего разобраться с понятием протокола компьютерных сетей, проведя сначала некоторые аналогии с человеком, поскольку мы, люди, выполняем протоколы постоянно. Рассмотрим, что мы делаем, когда хотим спросить у кого-нибудь, который час. Типичный обмен информацией показан на рис. 1.2. Социальный протокол (или, по крайней мере, правила хорошего тона) диктует, что первый из общающихся приветствует собеседника (первый «Привет» на рис. 1.2), чтобы установить контакт. Типичным ответом на это приветствие является точно такое же сообщение «Привет». Само собой разумеется, что сердечный ответ «Привет» воспринимается как признак того, что инициатор контакта может продолжить и спросить, который час. Другой ответ на первоначальную реплику «Привет» (например, «Не беспокойте меня!», или «Я не говорю по-русски», или что-нибудь непечатное) может указывать на нежелание или невозможность общения. В этом случае, согласно социальному протоколу, последующий вопрос о времени будет неуместен.

Время	Время   Время	Время

Рис. 1.2. Социальный протокол и протокол компьютерной сети

Иногда спрашивающий вообще не получает ответа на вопрос, и тогда обычно прекращает попытки узнать время у этого человека. Обратите внимание, что в нашем социальном протоколе существуют специальные сообщения, передаваемые нами, и определенные действия, выполняемые в ответ на полученные ответные сообщения или другие события (например, отсутствие ответа в течение некоторого заданного времени). Несомненно, передаваемые и получаемые сообщения, а также действия, предпринимаемые, когда отправляются или принимаются эти сообщения либо возникают другие события, играют центральную роль в социальном протоколе. Если люди выполняют разные протоколы (например, если один человек воспитан, а другой нет или если один знает, что такое время, а другой не имеет о нем представления), протоколы не взаимодействуют, и никакую полезную работу выполнить невозможно. То же самое справедливо в сетях — для выполнения задачи двум (или более) взаимодействующим объектам необходимо выполнять один и тот же протокол.

Давайте рассмотрим второй пример аналогии с людьми. Предположим, вы находитесь в классе учебного заведения (например, в компьютерном классе школы!). Учитель что-то бубнит о протоколах, а вы ничего не понимаете. Учитель останавливает свой монолог, чтобы задать вопрос: «Есть вопросы?» (сообщение, которое передается всем не спящим студентам и принимается ими). Вы поднимаете руку (передавая неявное сообщение учителю). Ваш учитель подтверждает улыбкой, что увидел ваш сигнал, говоря: «Да...» (переданное сообщение, поощряющее вас задать свой вопрос — учитель любит, когда ему задают вопросы), и затем вы задаете свой вопрос (т. е. передаете свое сообщение учителю). Учитель слышит ваш вопрос (принимает сообщение-вопрос) и отвечает (передает ответ вам). Еще раз мы видим, что передача и прием сообщений, а также набор выполняемых при этом общепринятых действий составляют суть данного протокола вопросов-и-ответов.

Сетевые протоколы

Сетевой протокол похож на социальный протокол, только объектами, обменивающимися сообщениями и выполняющими действия, в данном случае являются аппаратные или программные компоненты некоторого устройства (например, компьютера, смартфона, планшета, маршрутизатора или любого другого, обладающего возможностью работы в сети). Все действия в Интернете, предпринимаемые двумя или более взаимодействующими удаленными объектами, регулируются протоколом. Например, аппаратным образом реализованные протоколы в двух физически соединенных компьютерах управляют потоком данных по «проводу» между двумя сетевыми интерфейсными платами; протоколы, отслеживающие перегрузки сети в конечных системах, управляют скоростью передачи пакетов между отправителем и получателем; протоколы в маршрутизаторах определяют путь пакетов от источника к приемнику. Протоколы выполняются в Интернете повсеместно.

В качестве примера протокола компьютерной сети, который вам, вероятно, знаком, рассмотрим, что происходит, когда вы отправляете запрос на веб-сервер, то есть, когда вы набираете URL-адрес веб-страницы в своем веб-браузере. Сценарий иллюстрирует правая часть рис. 1.2. Сначала ваш компьютер передает сообщение с запросом о подключении на веб-сервер и ожидает ответа. Веб-сервер в итоге получает ваше сообщение с запросом на подключение и возвращает ответное сообщение о подключении. Зная, что теперь можно запросить веб-документ, ваш компьютер посылает затем имя веб-страницы, которую он хочет получить с веб-сервера, в сообщении GET. Теперь, наконец, веб-сервер возвращает веб-страницу (файл) в ваш компьютер.

Как показано в приведенных выше примерах человеческого и сетевого протоколов, обмен сообщениями и действия, предпринимаемые при передаче и приеме этих сообщений, являются ключевыми определяющими элементами протокола:

Протоколом называется набор правил, определяющий  формат и порядок сообщений, которыми обмениваются два или более взаимодействующих объектов, а также действия, предпринимаемые при передаче и/или приеме сообщения либо при возникновении другого события.

Интернет и компьютерные сети в целом широко используют протоколы. Разные протоколы применяются для выполнения разных задач связи. Со временем вы узнаете, что некоторые протоколы простые и очевидные, тогда как другие сложные и глубоко продуманные. Освоение области компьютерных сетей эквивалентно поиску ответов на вопросы что, почему и как в отношении сетевых протоколов.

Периферия сети

В предыдущем разделе мы представили схематичный обзор Интернета и сетевых протоколов. Сейчас мы собираемся «копнуть» чуть глубже в компоненты компьютерной сети (и Интернета в частности). Мы начнем в этом разделе с границы сети и взглянем на компоненты, которые нам наиболее знакомы — а именно компьютеры, смартфоны и другие устройства, используемые нами ежедневно. В следующем разделе мы перейдем от периферии к ядру сети и рассмотрим коммутацию и маршрутизацию в компьютерных сетях.

ИСТОРИЯ

Ошеломляющее множество конечных систем Интернета

Не так давно устройствами конечных систем, подключенными к Интернету, были в основном обычные компьютеры, такие как настольные ПК и мощные серверы. Со второй половины 1990-х и вплоть до нашего времени множество интересных устройств подключаются к Интернету, используя свои возможности передавать и получать цифровые данные. Принимая во внимание вездесущность Интернета, его хорошо определенные (стандартизованные) протоколы и доступность современного бытового оборудования, вполне естественно стремление подключить все эти устройства в сеть и к серверам, уже соединенным с Интернетом.

Многие из этих устройств находятся дома — игровые видеоприставки, телевизоры с функцией Smart TV, цифровые фоторамки с функцией загрузки изображений, стиральные машины, холодильники и даже тостеры, которые получают метеорологический прогноз (например, смешанные облака и солнце) и запекают его на утренний тост. В IP-телефонах, оснащенных GPS-функциями, зависящих от места нахождения службы (карты, информация о ближайших сервисах или людях) находятся под кончиками пальцев. Объединенные в сеть датчики, встроенные в физическую среду, позволяют отслеживать состояния зданий, мостов, сейсмическую активность, ареалы проживания диких животных, производить мониторинг устьев рек и предоставлять информацию о погоде. Биомедицинские устройства могут встраиваться и объединяться в сеть внутри человеческого тела. При таком разнообразии устройств, соединенных вместе, Интернет на самом деле становится «Интернетом вещей».

Вспомните из предыдущего раздела, что на профессиональном жаргоне компьютеры и другие устройства, подключенные к Интернету, часто называют конечными системами. Это объясняется тем, что, как показано на рис. 1.3, они находятся на внешнем краю Интернета. К конечным системам относятся настольные компьютеры (под управлением операционных систем Windows, Mac и Linux), серверы (например, почтовые и веб-серверы), а также мобильные компьютеры (включая ноутбуки, смартфоны и планшеты). Кроме того, в качестве конечных систем к Интернету присоединяется растущее число нетрадиционных устройств (см. вставку).

Рис. 1.3. Взаимодействие конечных систем

Конечные системы называются также хостами, так как на них находятся (т. е. выполняются) прикладные программы, такие как веб-браузер, приложение веб-сервера и клиентская программа электронной почты или программное обеспечение почтового сервера. Мы считаем, что термины «хосты» и «конечные системы» взаимозаменяемы; а именно хост = конечная система. Хосты иногда дополнительно подразделяются на две категории: клиенты и серверы. Проще говоря, клиентами, как правило, являются настольные и мобильные персональные компьютеры, смартфоны и другие устройства, тогда как серверы — это обычно более мощные машины, которые хранят и рассылают веб-страницы, передают потоковое видео, перенаправляют электронную почту и выполняют другие операции. Сегодня большинство серверов, с которых мы получаем результаты поиска, электронную почту, веб-страницы и видео, находятся в больших центрах обработки данных (дата-центрах). Например, Google имеет 30-50 центров обработки данных, причем во многих из них находится более сотни тысяч серверов.

Сети доступа

Рассматривая приложения и конечные системы на «границе» сети, давайте далее проанализируем сеть доступа — сеть, которая физически соединяет конечную систему с первым маршрутизатором (также известным как «граничный маршрутизатор») на пути от конечной системы к любой другой удаленной конечной системе.

Рис. 1.4. Сети доступа

На рис. 1.4 показано несколько типов сетей доступа с жирными, закрашенными линиями и средой (домашняя, корпоративная и глобальная сеть беспроводной мобильной связи), в которой они используются.

Домашний доступ: DSL, кабельный, FTTH, коммутируемый и спутниковый

В развитых странах сегодня более 65% семей имеют доступ в Интернет, причем Корея, Нидерланды, Финляндия и Швеция лидируют с показателем 80%, причем почти все пользователи подключены через высокоскоростные широкополосные соединения. Недавно в Финляндии и Испании объявили, что высокоскоростной доступ в Интернет должен быть «законным правом» жителей этих стран. Принимая во внимание такую сильную заинтересованность в домашнем доступе, давайте начнем наш обзор сетей доступа с того, что рассмотрим способы подключения домов к Интернету.

Сегодня двумя доминирующими типами широкополосного доступа в Интернет по месту жительства являются абонентская цифровая линия (digital subscriber line, DSL) и кабель. Обычно квартира (или другое местопребывание) получает DSL-доступ в Интернет от той же телефонной компании, которая предоставляет проводную местную связь. Таким образом, когда используется технология DSL, телефонная компания клиента является также и поставщиком услуг Интернета. Как показано на рис. 1.5, DSL-модем каждого клиента использует существующую телефонную линию для обмена данными с мультиплексором доступа по абонентской цифровой линии (DSLAM), находящимся в местном центральном офисе телефонной компании. Домашний DSL-модем принимает цифровые данные и преобразует их в высокочастотные тональные сигналы для передачи по телефонным проводам в центральный офис; аналоговые сигналы из множества таких домов преобразуются обратно в цифровой сигнал в DSLAM.

По абонентской телефонной линии одновременно передаются как данные, так и традиционные телефонные сигналы, которые кодируются с разными частотами:

- высокоскоростной входной канал, в диапазоне от 50 кГц до 1 МГц;

- среднескоростной выходной канал в диапазоне от 4 кГц до 50 кГц;

- обычный двухпроводной телефонный канал в диапазоне от 0 до 4 кГц.

При таком подходе один DSL-канал делится на три отдельных для того, чтобы его могли одновременно совместно использовать телефонные вызовы и Интернет-подключение.

Рис. 1.5. DSL-доступ в Интернет

На стороне клиента разветвитель разделяет поступающие в квартиру сигналы данных и телефонных вызовов и направляет сигнал данных в DSL-модем. На стороне телефонной компании, в центральном офисе, мультиплексор доступа по цифровой абонентской линии (DSLAM) разделяет сигналы данных и телефонных вызовов и передает данные в Интернет. К одному мультиплексору DSLAM подключены сотни или даже тысячи семей.

В стандартах DSL определены скорости передачи, равные 12 Мбит/с на входе и 1,8 Мбит/с на выходе, а также 24 Мбит/с для входных данных и 2,5 Мбит/с для выходных данных. Так как скорости передачи исходящих и входящих данных разные, говорят, что доступ асимметричный. Фактические скорости передачи входных и выходных данных могут быть меньше скоростей, приведенных выше, так как поставщик DSL-служб может намеренно ограничивать скорости обмена данными домашних пользователей, если предоставляются многоуровневые услуги (разные скорости, доступные по разным ценам) либо по причине ограничения максимальной скорости передачи в зависимости от расстояния между домом и центральным офисом, пропускной способности витой пары и уровня электрических помех. Разработчики рассчитывали, что DSL будет применяться на коротких расстояниях между квартирами и центральным офисом; в целом, если место проживания находится далее 8-16 км от центрального офиса, следует использовать альтернативные способы доступа в Интернет.

В то время как технологией DSL используется существующая местная инфраструктура телефонной компании, кабельный доступ в Интернет организуется с помощью существующей кабельной телевизионной инфраструктуры, предоставленной компанией кабельного телевидения. Именно от нее пользователь получает кабельный доступ в Интернет. Как показано на рис. 1.6, головная кабельная станция посредством оптоволоконного кабеля подключается к разветвлениям уровня района или квартала, от которых дальше идет обычный коаксиальный кабель, используемый для подключения отдельных домов и квартир. Каждым районным разветвлением обычно поддерживается от 500 до 5000 домов. Так как в этой системе используются и волоконно-оптические, и коаксиальные кабели, ее часто называют гибридной оптико-коаксиальной (hybrid fiber-coaxial, HFC) кабельной сетью.

Рис. 1.6. Гибридная оптико-коаксиальная сеть доступа

Для кабельного доступа в Интернет требуются специальные модемы, называемые кабельными модемами. Как и в случае с DSL-модемом, кабельный модем обычно является внешним устройством и подсоединяется к домашнему персональному компьютеру через Ethernet-порт. Терминальная станция кабельных модемов (Cable modem termination system, CMTS) выполняет аналогичные функции, что и мультиплексор DSLAM в DSL-сети — преобразует исходящий аналоговый сигнал множества домашних кабельных модемов в цифровой формат. Кабельные модемы делят гибридную оптокоаксиальную кабельную сеть на два канала, нисходящий и восходящий. Как и в случае DSL, доступ обычно асимметричный: для нисходящего канала, как правило, выделяется более высокая скорость передачи данных, чем для восходящего. Стандартом DOCSIS 2.0 определяются стандартные скорости для нисходящего потока данных — до 42,8 Мбит/с и для восходящего потока данных — до 30,7 Мбит/с. Как в случае DSL-сетей, максимально доступная скорость может быть нереализуема из-за более низких скоростей передачи данных, обусловленных договором или повреждениями средств коммуникации.

Важная особенность кабельного доступа в Интернет состоит в том, что он является совместно используемым средством вещания. В частности, каждый пакет, передаваемый головной станцией, путешествует в нисходящем направлении по каждому каналу во все дома, а каждый пакет, передаваемый домом, путешествует по восходящему каналу в головную станцию. По этой причине, если несколько пользователей одновременно загружают видеофайл по нисходящему каналу, фактическая скорость передачи данных, с которой каждый пользователь принимает свой видеофайл, значительно меньше, чем суммарная скорость передачи нисходящих данных по кабелю. С другой стороны, если имеется лишь несколько активных пользователей и все они путешествуют по Интернету, то каждый может фактически загружать веб-страницы при максимальной скорости передачи нисходящих данных по кабелю, так как веб-страницы редко запрашиваются точно в одно время. Поскольку канал восходящих данных также используется совместно, необходим протокол распределенного множественного доступа, чтобы координировать передачи данных и избегать конфликтов.

В настоящее время DSL и кабельные сети составляют более 90 процентов домашнего широкополосного доступа в Интернет, перспективной технологией, которая обеспечивает еще более высокие скорости передачи данных, является развертывание оптоволоконных линий до самой квартиры (Fiber To The Home, FTTH). Как следует из самого названия технологии, идея FTTH проста — предоставление волоконно-оптического соединения от центрального офиса напрямую в дом.

Существует несколько конкурирующих технологий, использующих оптические соединения между центральным офисом и домами. Простейшая оптическая распределительная сеть называется прямой волоконно-оптической сетью, с одним волоконно-оптическим кабелем, выходящим из центрального офиса, для каждого дома. Более распространенный вариант, когда каждый волоконно-оптический кабель, выходящий из центрального офиса, на практике совместно используется множеством зданий; только после того, как кабель доходит достаточно близко до домов, он разделяется на отдельные для каждого конкретного клиента. Существует две конкурирующие сетевые архитектуры с распределением данных по оптическим каналам, которые выполняют такое разделение: активные оптические сети (active optical networks, AON) и пассивные оптические сети (passive optical networks, PON).

Здесь мы кратко обсудим технологию PON, которая используется в службе FIOS компании Verizon. На рис. 1.7 показана технология развертывания волоконной оптики до квартиры (FTTH), использующая архитектуру распределения PON.

Рис. 1.7. Доступ в Интернет по технологии FTTH

В каждом доме имеется терминатор оптической сети (ТОС), который соединяется по выделенному волоконно-оптическому кабелю с районным разветвителем. Данное устройство соединяет ряд домов (обычно менее 100) с одним совместно используемым оптическим кабелем, который, в свою очередь, подключен к терминатору оптической линии (ТОЛ) в центральном офисе телекоммуникационной компании. ТОЛ, обеспечивающий преобразование между оптическими и электрическими сигналами, соединяется с Интернетом через маршрутизатор телекоммуникационной компании. В доме пользователи подключают к ТОС домашний маршрутизатор (обычно беспроводной) и получают доступ к Интернету через него. В архитектуре PON все пакеты, передаваемые из ТОЛ в разветвитель, дублируются в разветвителе (аналогично головной кабельной станции).

Технология FTTH позволяет предоставлять доступ в Интернет со скоростями вплоть до нескольких гигабит/с. Однако большинство Интернет-провайдеров, работающих по технологии FTTH, предлагают варианты доступа с разной скоростью, при этом, чем выше скорость, тем больше цена.

Для обеспечения домов доступом в Интернет используются также еще две технологии сетей доступа. Там, где отсутствуют DSL кабель и FTTH (например, в сельской местности), может использоваться спутниковый канал для подключения к Интернету на скорости свыше 1 Мбит/с. К поставщикам такого спутникового доступа относятся StarBand и HughesNet. Коммутируемый доступ по традиционным телефонным линиям основан на той же модели, что и DSL — домашний модем подключается по телефонной линии к модему Интернет-провайдера. По сравнению с DSL и другими широполосными сетями коммутируемый доступ является невыносимо медленным, обеспечивая максимальную скорость всего лишь 56 Кбит/с.

Доступ на предприятии (и дома): Ethernet и Wi-Fi

В корпоративных и университетских городках и все в большей степени в домашних условиях для подключения конечных систем к граничным маршрутизаторам используются локальные вычислительные сети или ЛВС (Local Area Networks, или LAN). Хотя существует много типов технологий ЛВС, Ethernet является безоговорочно самой распространенной в корпоративных, университетских и домашних сетях. Как показано на рис. 1.8, пользователи Ethernet применяют витую медную пару для подключения к Ethernet-коммутатору.

Рис. 1.8. Доступ в Интернет по технологии Ethernet

Ethernet-коммутатор или сеть таких взаимосвязанных коммутаторов затем в свою очередь соединяется с более крупной сетью Интернет. Используя Ethernet, пользователи обычно имеют доступ к Ethernet-коммутатору на скорости 100 Мбит/с, тогда как для серверов может обеспечиваться доступ на скорости 1 Гбит/с или даже 10 Гбит/с.

Тем не менее пользователи все в большей степени получают доступ в Интернет по беспроводной связи с ноутбуков, смартфонов, планшетов и других устройств. В окружении беспроводных ЛВС пользователи беспроводной связи передают (принимают) пакеты в точку доступа, которая соединена с корпоративной сетью (обычно содержащей также и проводной Ethernet), подключенной в свою очередь к проводному Интернету. Пользователь беспроводной ЛВС обычно должен находиться в пределах десятков метров от точки доступа. В наше время беспроводной доступ к ЛВС, основанный на технологии IEEE 802.11, которую чаще называют Wi-Fi, присутствует повсеместно — в университетах, бизнес-центрах, кафе, аэропортах, домах и даже в самолетах. Во многих городах человек, стоя на углу улицы, будет находиться в диапазоне действия десяти или двадцати базовых станций. Технология 802.11 на сегодняшний день обеспечивает разделяемый доступ на скоростях до 54 Мбит/с.

Несмотря на то, что Ethernet и Wi-Fi-сети первоначально были разработаны как корпоративные, в последнее время они стали достаточно широко применяться в качестве компонентов домашних сетей. Во многих домах абонентам предоставляется широкополосный доступ по кабельным модемам или DSL совместно с этой достаточно недорогой технологией ЛВС для создания мощных домашних сетей. На рис. 1.9 представлена типичная домашняя сеть, состоящая из беспроводного ноутбука, а также проводного персонального компьютера, базовой станции (точки доступа к беспроводной сети), которая соединяется с ноутбуком, кабельного модема, предоставляющего широкополосный доступ в Интернет, и маршрутизатора, связывающего базовую станцию и стационарный персональный компьютер с кабельным модемом. Такая сеть позволяет членам семьи иметь широкополосный доступ в Интернет, как со стационарного персонального компьютера, так и с ноутбука, который можно перемещать при этом по комнатам.

Рис. 1.9. Типичная домашняя сеть

Беспроводной мобильный доступ: 3G и LTE

Все больше растет количество таких устройств, как смартфоны и планшеты под управлением операционных систем iOS, BlackBerry и Android. Такие аппараты применяются для отправки почты, просмотра веб-страниц, общения в Twitter, загрузки музыки и используют ту же самую беспроводную инфраструктуру, которая применяется в сотовой телефонии для отправки/получения пакетов через базовую станцию, обслуживаемую оператором мобильной связи. Но, в отличие от технологии Wi-Fi, в данном случае пользователь может находиться на расстоянии нескольких десятков километров от базовой станции (а не десятков метров).

Телекоммуникационные компании вложили огромные инвестиции в беспроводные мобильные сети третьего поколения (3G), которые обеспечивают доступ в Интернет, используя беспроводные технологии доступа с коммутацией пакетов на скоростях, превышающих 1 Мбит/с. Более того, уже разработаны сети четвертого поколения (4G), использующие технологии мобильного доступа на более высоких скоростях.

Технология LTE (Long-Term Evolution, буквально с англ. — долговременное развитие) своими корнями уходит в ЗС-технологию и может потенциально предоставлять скорости, превышающие 10 Мбит/с. И уже в некоторых рекламных объявлениях сообщается о входящих скоростях в несколько десятков Мбит/с.